Elektrotechnik ohne Differentialgleichungen

Beschreiben des dynamisches Verhaltens von elektrotechnischen Größen mit Hilfe der elementaren Grundrechenarten und ohne Verwendung höherer Mathematik anhand ausgewählter Übungsaufgaben und mit Unterstützung einer Tabellenkalkulation wie z.B. EXCEL.

Verwandte Themengebiete:

Physik - Elektrotechnik - Folgen in der Mathematik - EDV (Tabellenkalkulation)

Bemerkungen:

Die Dimensionen sind wie folgt angegeben und werden bei den folgenden Rechnungen nicht immer angegeben, aber stillschweigend benutzt.

| Physikalische Größe | Dim |
| --- | --- |
| Zeit (t) | s |
| Strom (I) | A |
| Spannung (U) | V |
| Widerstand (R) |  |
| Kapazität (C) | 1 F |
| Eigeninduktivität (L) | Vs/A |

Wichtige Vorbemerkung:

Die elektrischen Größen Q(t), I(t), U(t), usw. werden zu den Zeitpunkten 0·t, 1·t, 2·t, 3·t, ... also allgemein nach dem Zeitpunkt tn = n·t betrachtet.

Man definiert dann:

Q( tn) =  Qn

I( tn) =  In

U( tn) =  Un

usw.

1) Die Ladekurve der Spule

Eine Spule L mit dem Widerstand R ist an einer Spannungsquelle G angeschlossen.

Dann wird der Schalter S geschlossen.

G

S

R

R·I

L⋅I

L

1) Es gilt zu jedem Zeitpunkt t (aus elektrotechnischen Gründen):

G = R·I(t) + L·I(t)

Daraus folgt für die Stromänderung zu jedem Zeitpunkt t:

I(t) = (G - I(t) ·R) / L

Damit gilt auch zu jedem Zeitpunkt tn (=n·R)

I(tn) = (G - I(tn) ·R) / L

oder anders geschrieben:

In = (G - In ·R) / L		(L1)

2) Der Strom zum Zeitpunkt 0 beträgt:

I0 = 0 				(L2)

3) Die Stromstärke, die zum Zeitpunkt t n+1 (nach n+1 Zeitabschnitten t) fließt, kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da die Stromänderung I während des Zeitraums (Zeitabschnitts) t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

I(t n+1)  I(tn) + I(tn)· t

oder anders geschrieben:

In+1  In + In· t			(L3)

Mit diesen 3 Formeln kann man die Stromstärke nach jedem Zeitraum t berechnen:

......

1

2

2

3

4

4

5

I0

I0

I1

I2

I1

I2

6

6

7

I3

I3

Konkretes Beispiel:

Voraussetzungen: G = 400 V; L = 10 Vs/A; R = 1 ; t = 1 s

| n | tn | I( tn) | I( tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 · 1s = 0s | 0A | = (400V - 0A*1) / 10Vs/A = 40A/s |
| 1 | 1 · 1s = 1s | 0A + 40A/s· 1s = 40A | = (400V - 40A*1) / 10Vs/A = 36A/s |
| 2 | 2 · 1s = 2s | 40A + 36A/s· 1s = 76A | = (400V - 76A*1) / 10Vs/A = 32,4A/s |
| 3 | 3 · 1s = 3s | 76A + 32,4A/s· 1s = 108,4A | = (400V - 108,4A*1) / 10Vs/A = 29,16A/s |
| ... |  |  |  |

Umsetzung in Excel

a) Geben Sie für G, R. L und t die von Ihnen bestimmten (z.B. G = 400 V, R = 1 ; L = Vs/A, t = 0,1 s) Werte in die von Ihnen vorgesehenen Zellen ein.

Erzeugen Sie die Wertetabelle für n, tn, In und In in der die Zeit tn (= n·t) nach n Zeitabschnitten, die Stromstärke In und die Stromstärkenänderung In in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten dargestellt wird.

b) Der exakte Wert der Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Iex(t)=GR⋅(1−e−RtL)

Nehmen Sie den exakten Wert der Stromstärke Iexn nach n Zeiteinheiten in die Wertetabelle mit auf.

c) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn in Abhängigkeit von t = tn dargestellt wird.

Der letzte Eintrag aus der Wertetabelle soll 99,9% der Endstromstärke anzeigen.

D.h. man muß ca. 7LR⋅Δt Einträge aus der Wertetabelle für das Diagramm benutzen.

Bemerkung (für mathematisch Interessierte):

Mit (L1) in (L3) eingesetzt und (L2) ergibt sich:

I0 = 0

In+1  In + (G - In ·R)/L · t	für n >=1

Excel-Tabelle

| Spulenladevorgang (siehe zugehörige Aufgabe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanten: |  |  | Nur Werte in eingerahmte Zellen eingeben |  |  |  |
| Spannungsquelle |  |  | G = | 100 | V |  |
| Spule |  |  | L = | 10 | Vs/A |  |
| Widerstand |  |  | R = | 1 | V/A |  |
| Länge eines Zeitabschnitts |  |  | dt = | 1 | s |  |
| Anfangsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsstrom in der Spule |  |  | I(0) = | 0 | A |  |
| Diagramm: |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Einträge in der Wertetabelle |  |  | N = | 70 |  |  |
| Wertetabelle: |  |  |  |  |  |  |
| n | tn | In = I(tn) | I'n = I'(tn) | Iexn = Iex(tn) |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 10 | 9 | 9,5162582 |  |  |
| 2 | 2 | 19 | 8,1 | 18,1269247 |  |  |
| 3 | 3 | 27,1 | 7,29 | 25,9181779 |  |  |
| 4 | 4 | 34,39 | 6,561 | 32,9679954 |  |  |
| 5 | 5 | 40,951 | 5,9049 | 39,346934 |  |  |
| 6 | 6 | 46,8559 | 5,31441 | 45,1188364 |  |  |
| 7 | 7 | 52,17031 | 4,782969 | 50,3414696 |  |  |
| 8 | 8 | 56,953279 | 4,3046721 | 55,0671036 |  |  |
| 9 | 9 | 61,2579511 | 3,87420489 | 59,343034 |  |  |
| 10 | 10 | 65,132156 | 3,4867844 | 63,2120559 |  |  |
| 11 | 11 | 68,6189404 | 3,13810596 | 66,7128916 |  |  |
| 12 | 12 | 71,7570464 | 2,82429536 | 69,8805788 |  |  |
| 13 | 13 | 74,5813417 | 2,54186583 | 72,7468207 |  |  |
| 14 | 14 | 77,1232075 | 2,28767925 | 75,3403036 |  |  |
| 15 | 15 | 79,4108868 | 2,05891132 | 77,686984 |  |  |
| 16 | 16 | 81,4697981 | 1,85302019 | 79,8103482 |  |  |
| 17 | 17 | 83,3228183 | 1,66771817 | 81,7316476 |  |  |
| 18 | 18 | 84,9905365 | 1,50094635 | 83,4701112 |  |  |
| 19 | 19 | 86,4914828 | 1,35085172 | 85,0431381 |  |  |
| 20 | 20 | 87,8423345 | 1,21576655 | 86,4664717 |  |  |
| 21 | 21 | 89,0581011 | 1,09418989 | 87,7543572 |  |  |
| 22 | 22 | 90,152291 | 0,9847709 | 88,9196842 |  |  |
| 23 | 23 | 91,1370619 | 0,88629381 | 89,9741156 |  |  |
| 24 | 24 | 92,0233557 | 0,79766443 | 90,9282047 |  |  |
| 25 | 25 | 92,8210201 | 0,71789799 | 91,7915001 |  |  |
| 26 | 26 | 93,5389181 | 0,64610819 | 92,5726422 |  |  |
| 27 | 27 | 94,1850263 | 0,58149737 | 93,2794487 |  |  |
| 28 | 28 | 94,7665237 | 0,52334763 | 93,9189937 |  |  |
| 29 | 29 | 95,2898713 | 0,47101287 | 94,497678 |  |  |
| 30 | 30 | 95,7608842 | 0,42391158 | 95,0212932 |  |  |

Excel-Diagramm

2) Die Entladekurve der Spule

Eine Spule L mit dem Widerstand R ist an einer Spannungsquelle G angeschlossen.

Nach einer gewissen Zeit befindet sich dann an der Spule die Endspannung G.

Dann wird die Spannungsquelle entfernt und die Spule kurzgeschlossen.

R·I

R

L

·

L⋅I

1) Es gilt zu jedem Zeitpunkt t (aus elektrotechnischen Gründen):

R·I(t) = L·I(t)

Daraus folgt für die Stromänderung zu jedem Zeitpunkt t:

I(t) = R·I(t) / L

Damit gilt auch zu jedem Zeitpunkt tn (=n·R)

I(tn) = R·I(tn) / L

oder anders geschrieben:

In = R·In / L			(L11)

2) Der Strom zum Zeitpunkt 0 beträgt:

I 0 = G/R 				(L21)

3) Die Stromstärke, die zum Zeitpunkt t n+1 (nach n+1 Zeitabschnitten t) fließt, kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da die Stromänderung I während des Zeitraums (Zeitabschnitts) t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

I(t n+1)  I(tn) - I(tn)· t

oder anders geschrieben:

In+1  In - In· t			(L31)

Damit diesen 3 Formeln kann man die Stromstärke nach jedem Zeitraum t berechnen:

1

2

2

3

4

4

5

I0

I0

I1

I2

I1

I2

6

6

7

I3

I3

......

Konkretes Beispiel:

Voraussetzungen: G = 400 V; L = 10 Vs/A; R = 1 ; t = 1 s

| n | tn | I( tn) | I( tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 · 1 s = 0s | 400V / 1 = 400A | = 400A·1 / 10Vs/A = 40A/s |
| 1 | 1 · 1 s = 1s | 400A - 40A/s·1s = 360A | = 360A·1 / 10Vs/A = 36A/s |
| 2 | 2 · 1 s = 2s | 360A - 36A/s·1s = 324A | = 324A·1 / 10Vs/A = 32,4A/s |
| 3 | 3 · 1 s = 3s | 324V - 32,4A/s·1s = 291,6A | = 291,6A·1 / 10Vs/A = 29,16A/s |
| ... |  |  |  |

Umsetzung in Excel

a) Geben Sie für G, R. L und t die von Ihnen bestimmten (z.B. G = 400 V, R = 1 ;

L = Vs/A, t = 0,1 s) Werte in die von Ihnen vorgesehenen Zellen ein.

Erzeugen Sie die Wertetabelle für n, tn, In und In, in der die Zeit tn (= n·t) nach n Zeitabschnitten, die Stromstärke In und die Stromstärkenänderung In in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten dargestellt wird.

b) Der exakte Wert der Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Iex(t)=GR⋅e−RtL

Nehmen Sie den exakten Wert der Stromstärke Iexn nach n Zeiteinheiten in die Wertetabelle mit auf.

c) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn in Abhängigkeit von t = tn dargestellt wird.

Der letzte Eintrag aus der Wertetabelle soll 0,1% der Anfangsstromstärke anzeigen.

D.h. man muß ca. 7LR⋅Δt Einträge aus der Wertetabelle für das Diagramm benutzen.

Bemerkung (für mathematisch Interessierte):

Mit (L11) in (L31) eingesetzt und (L21) ergibt sich:

I0 = GR

In+1  In - (R·In / L) · t	für n >=1

Excel-Tabelle

| Spulenentladevorgang (siehe zugehörige Aufgabe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanten: |  |  | Nur Werte in eingerahmte Zellen eingeben |  |  |  |
| Spannungsquelle |  |  | G = | 400 | V |  |
| Spule |  |  | L = | 10 | Vs/A |  |
| Widerstand |  |  | R = | 1 | V/A |  |
| Länge eines Zeitabschnitts |  |  | dt = | 1 | s |  |
| Anfangsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsstrom in der Spule |  |  | I(0) = | 400 | A |  |
| Diagramm: |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Einträge in der Wertetabelle |  |  | N = | 70 |  |  |
| Wertetabelle: |  |  |  |  |  |  |
| n | tn | In = I(tn) | I'n = I'(tn) | Iexn = Iex(tn) |  |  |
| 0 | 0 | 400 | -40 | 400 |  |  |
| 1 | 1 | 360 | -36 | 361,934967 |  |  |
| 2 | 2 | 324 | -32,4 | 327,492301 |  |  |
| 3 | 3 | 291,6 | -29,16 | 296,327288 |  |  |
| 4 | 4 | 262,44 | -26,244 | 268,128018 |  |  |
| 5 | 5 | 236,196 | -23,6196 | 242,612264 |  |  |
| 6 | 6 | 212,5764 | -21,25764 | 219,524654 |  |  |
| 7 | 7 | 191,31876 | -19,131876 | 198,634122 |  |  |
| 8 | 8 | 172,186884 | -17,2186884 | 179,731586 |  |  |
| 9 | 9 | 154,968196 | -15,4968196 | 162,627864 |  |  |
| 10 | 10 | 139,471376 | -13,9471376 | 147,151776 |  |  |
| 11 | 11 | 125,524238 | -12,5524238 | 133,148433 |  |  |
| 12 | 12 | 112,971815 | -11,2971815 | 120,477685 |  |  |
| 13 | 13 | 101,674633 | -10,1674633 | 109,012717 |  |  |
| 14 | 14 | 91,5071698 | -9,15071698 | 98,6387856 |  |  |
| 15 | 15 | 82,3564528 | -8,23564528 | 89,2520641 |  |  |
| 16 | 16 | 74,1208076 | -7,41208076 | 80,7586072 |  |  |
| 17 | 17 | 66,7087268 | -6,67087268 | 73,0734096 |  |  |
| 18 | 18 | 60,0378541 | -6,00378541 | 66,1195553 |  |  |
| 19 | 19 | 54,0340687 | -5,40340687 | 59,8274477 |  |  |
| 20 | 20 | 48,6306618 | -4,86306618 | 54,1341133 |  |  |
| 21 | 21 | 43,7675957 | -4,37675957 | 48,9825713 |  |  |
| 22 | 22 | 39,3908361 | -3,93908361 | 44,3212633 |  |  |
| 23 | 23 | 35,4517525 | -3,54517525 | 40,1035375 |  |  |
| 24 | 24 | 31,9065772 | -3,19065772 | 36,2871813 |  |  |
| 25 | 25 | 28,7159195 | -2,87159195 | 32,8339994 |  |  |
| 26 | 26 | 25,8443276 | -2,58443276 | 29,7094313 |  |  |
| 27 | 27 | 23,2598948 | -2,32598948 | 26,8822051 |  |  |
| 28 | 28 | 20,9339053 | -2,09339053 | 24,3240251 |  |  |
| 29 | 29 | 18,8405148 | -1,88405148 | 22,009288 |  |  |
| 30 | 30 | 16,9564633 | -1,69564633 | 19,9148273 |  |  |

Excel-Diagramm

3) Die Ladekurve des Kondensators

Ein Widerstand R und ein (entladener) Kondensator C sind an einer Spannungsquelle G angeschlossen.

Dann wird der Schalter S geschlossen.

G

S

R

R·I

Q/C

C

1) Es gilt zu jedem Zeitpunkt t (aus elektrotechnischen Gründen):

G = Q(t) / C + R·I(t)

Daraus folgt für die Stromstärke zu jedem Zeitpunkt t:

I(t) = (GC - Q(t)) / RC

Damit gilt auch zu jedem Zeitpunkt tn (=n·R)

I(tn) = (GC - Q(tn)) / RC

oder anders geschrieben:

In = (GC - Qn) / RC			(C1)

2) Die Ladungsmenge zum Zeitpunkt 0 beträgt:

Q0 = 0					(C2)

3) Die Ladungsmenge, die sich zum Zeitpunkt t n+1 (nach n+1 Zeitabschnitten) auf dem Kondensator befindet, kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da die Stromstärke I während des Zeitraums (Zeitabschnitts) t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

Qn+1  Qn + In · t 		(C3)

Mit diesen 3 Formeln kann man die Stromstärke nach jedem Zeitraum t berechnen:

Q0

Q1

Q2

Q3

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

......

I0

I1

I2

I3

Konkretes Beispiel:

Voraussetzungen: G = 200 V; R = 10 ; C = 1 F; t = 1 s

| n | tn | Q(tn) | I(tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 · 1s = 0s | 0C | (200V·1C - 0C) / 10·1C = 20A |
| 1 | 1 · 1s = 1s | 0C + 20A· 1s = 20C | (200V·1C - 20C) / 10·1C = 18A |
| 2 | 2 · 1s = 2s | 20C + 18A· 1s = 38C | (200V·1C -38C) / 10·1C = 16,2A |
| ... |  |  |  |

Umsetzung in Excel

a) Geben Sie für R, C, G und t die von Ihnen bestimmten (z.B. R = 1 ; C = 2 F; G = 40 V; t = 1 s) Werte in die von Ihnen vorgesehenen Zellen ein.

Erzeugen Sie die Wertetabelle für n, tn, Qn und In, in der die Zeit tn (= n · t) nach n Zeitabschnitten, die Ladungsmenge Qn und der Strom In am Kondensator in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten dargestellt wird.

b) Der exakte Wert der Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Iex(t)= GR⋅e−tRC

Nehmen Sie den exakten Wert der Stromstärke Iexn nach n Zeiteinheiten in die Wertetabelle mit auf.

c) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn in Abhängigkeit von t = tn dargestellt wird.

Der letzte Einträg aus der Wertetabelle soll 99,9% der Endstromstärke anzeigen.

D.h. man muß ca. 7CRΔt Einträge aus der Wertetabelle für das Diagramm benutzen.

d) Nehmen Sie noch die Spannung Un und die exakte Spannung Uexn am Kondensator (in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten) in die Wertetabelle mit auf.

Bemerkung:

Der exakte Wert der Spannung U in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Uex(t)= G⋅(1−e−tRC)

e) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn, Un und Uexn in Abhängigkeit von

t = tn dargestellt wird.

Bemerkung (für mathematisch Interessierte):

Mit  (C1) in (C3) eingesetzt und (C2) ergibt sich:

Q0 = 0

Qn+1  Qn + (GC - Qn) / RC · t	für n >=1

Excel-Tabelle

| Kondensatorladevorgang (siehe zugehörige Aufgabe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanten: |  |  | Nur Werte in eingerahmte Zellen eingeben |  |  |  |
| Spannungsquelle |  |  | G = | 200 | V |  |
| Widerstand |  |  | R = | 10 | V/A |  |
| Kapazität des Kondensators: |  |  | C = | 1 | F |  |
| Länge eines Zeitabschnitts |  |  | dt = | 1 | s |  |
| Anfangsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsladung am Kondensator |  |  | Q(0) = | 0 | C |  |
| Diagramm: |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Einträge in der Wertetabelle |  |  | N = | 70 |  |  |
| Wertetabelle: |  |  |  |  |  |  |
| n | tn | Qn = Q(tn) | In = I(tn) | Iexn = Iex(tn) | Un = U(tn) | Uexn=Uex(tn) |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 20 | 18 | 18,0967484 | 20 | 19,0325164 |
| 2 | 2 | 38 | 16,2 | 16,3746151 | 38 | 36,2538494 |
| 3 | 3 | 54,2 | 14,58 | 14,8163644 | 54,2 | 51,8363559 |
| 4 | 4 | 68,78 | 13,122 | 13,4064009 | 68,78 | 65,9359908 |
| 5 | 5 | 81,902 | 11,8098 | 12,1306132 | 81,902 | 78,6938681 |
| 6 | 6 | 93,7118 | 10,62882 | 10,9762327 | 93,7118 | 90,2376728 |
| 7 | 7 | 104,34062 | 9,565938 | 9,93170608 | 104,34062 | 100,682939 |
| 8 | 8 | 113,906558 | 8,6093442 | 8,98657928 | 113,906558 | 110,134207 |
| 9 | 9 | 122,515902 | 7,74840978 | 8,13139319 | 122,515902 | 118,686068 |
| 10 | 10 | 130,264312 | 6,9735688 | 7,35758882 | 130,264312 | 126,424112 |
| 11 | 11 | 137,237881 | 6,27621192 | 6,65742167 | 137,237881 | 133,425783 |
| 12 | 12 | 143,514093 | 5,64859073 | 6,02388424 | 143,514093 | 139,761158 |
| 13 | 13 | 149,162683 | 5,08373166 | 5,45063586 | 149,162683 | 145,493641 |
| 14 | 14 | 154,246415 | 4,57535849 | 4,93193928 | 154,246415 | 150,680607 |
| 15 | 15 | 158,821774 | 4,11782264 | 4,4626032 | 158,821774 | 155,373968 |
| 16 | 16 | 162,939596 | 3,70604038 | 4,03793036 | 162,939596 | 159,620696 |
| 17 | 17 | 166,645637 | 3,33543634 | 3,65367048 | 166,645637 | 163,463295 |
| 18 | 18 | 169,981073 | 3,00189271 | 3,30597776 | 169,981073 | 166,940222 |
| 19 | 19 | 172,982966 | 2,70170344 | 2,99137238 | 172,982966 | 170,086276 |
| 20 | 20 | 175,684669 | 2,43153309 | 2,70670566 | 175,684669 | 172,932943 |
| 21 | 21 | 178,116202 | 2,18837978 | 2,44912857 | 178,116202 | 175,508714 |
| 22 | 22 | 180,304582 | 1,9695418 | 2,21606317 | 180,304582 | 177,839368 |
| 23 | 23 | 182,274124 | 1,77258762 | 2,00517687 | 182,274124 | 179,948231 |
| 24 | 24 | 184,046711 | 1,59532886 | 1,81435907 | 184,046711 | 181,856409 |
| 25 | 25 | 185,64204 | 1,43579598 | 1,64169997 | 185,64204 | 183,583 |
| 26 | 26 | 187,077836 | 1,29221638 | 1,48547156 | 187,077836 | 185,145284 |
| 27 | 27 | 188,370053 | 1,16299474 | 1,34411025 | 188,370053 | 186,558897 |
| 28 | 28 | 189,533047 | 1,04669527 | 1,21620125 | 189,533047 | 187,837987 |
| 29 | 29 | 190,579743 | 0,94202574 | 1,1004644 | 190,579743 | 188,995356 |
| 30 | 30 | 191,521768 | 0,84782317 | 0,99574137 | 191,521768 | 190,042586 |

Excel-Diagramm

4) Die Entladekurve des Kondensators

Ein voll geladener Kondensator C mit der Anfangsspannung G wird über einen Widerstand R entladen.

R

R·I

Q/C

C

1) Es gilt zu jedem Zeitpunkt t (aus elektrotechnischen Gründen):

Q(t) / C = R·I(t)

Daraus folgt für die Stromstärke zu jedem Zeitpunkt t:

I(t) = Q(t) / RC

Damit gilt auch zu jedem Zeitpunkt tn (=n·R)

I(tn) = Q(tn) / RC

oder anders geschrieben:

In = Qn / RC				(C11)

2) Die Ladungsmenge zum Zeitpunkt 0 beträgt (U(0) = G):

Q0 = GC					(C21)

3) Die Ladungsmenge, die sich zum Zeitpunkt t n+1 (nach n+1 Zeitabschnitten) auf dem Kondensator befindet, kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da die Stromstärke I während des Zeitraums (Zeitabschnitts) t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

Qn+1  Qn - In · t 		(C31)

Mit diesen 3 Formeln kann man die Stromstärke nach jedem Zeitraum t berechnen:

1

2

2

3

4

4

5

Q0

6

6

7

Q1

Q2

Q3

I0

I1

I2

I3

......

Konkretes Beispiel:

Voraussetzungen: G = 200 V; R = 10 ; C = 1 F; t = 1 s

| n | tn | Q(tn) | I(tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 · 1s = 0s | 200V·1F = 200C | 200C / 10·1F = 20A |
| 1 | 1 · 1s = 1s | 200C - 20A·1s = 180C | 180C / 10·1F = 18A |
| 2 | 2 · 1s = 2s | 180C - 18A·1s = 162C | 162C / 10·1F = 16,2A |
| ... |  |  |  |

Umsetzung in Excel

a) Geben Sie für R, C, G und t die von Ihnen bestimmten (z.B. R = 1 ; C = 2 F; G = 40 V; t = 1 s) Werte in die von Ihnen vorgesehenen Zellen ein.

Erzeugen Sie die Wertetabelle für n, tn, Qn, und In, in der die Zeit tn (= n·t) nach n Zeitabschnitten, die Ladungsmenge Qn , und der Strom In und am Kondensator in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten dargestellt wird.

b) Der exakte Wert der Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Iex(t)= GR⋅e−tRC

Nehmen Sie den exakten Wert der Stromstärke Iexn nach n Zeiteinheiten in die Wertetabelle mit auf.

c) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn in Abhängigkeit von t = tn dargestellt wird.

Der letzte Eintrag aus der Wertetabelle soll 0,1% der Anfangsstromstärke anzeigen.

D.h. man muß ca. 7CRΔt Einträge aus der Wertetabelle für das Diagramm benutzen.

d) Nehmen Sie noch die Spannung Un und die exakte Spannung Uexn am Kondensator (in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten) in die Wertetabelle mit auf.

Bemerkung:

Der exakte Wert der Spannung U in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Uex(t)= G⋅e−tRC

e) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn, Un und Uexn in Abhängigkeit von

t = tn dargestellt wird.

Bemerkung (für mathematisch Interessierte):

Mit  (C11) in (C31) eingesetzt und (C21) ergibt sich:

Q0 = GC

Qn+1  Qn - (Qn / RC) · t	für n >=1

Excel-Tabelle

| Kondensatorentladevorgang (siehe zugehörige Aufgabe) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanten: |  |  | Nur Werte in eingerahmte Zellen eingeben |  |  |  |
| Anfangsspannung am Kondensator: |  |  | G = | 200 | V |  |
| Widerstand |  |  | R = | 10 | V/A |  |
| Kapazität des Kondensators: |  |  | C = | 1 | F |  |
| Länge eines Zeitabschnitts |  |  | dt = | 1 | s |  |
| Anfangsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsladung am Kondensator |  |  | Q(0) = | 200 | C |  |
| Diagramm: |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Einträge in der Wertetabelle |  |  | N = | 70 |  |  |
| Wertetabelle: |  |  |  |  |  |  |
| n | tn | Qn = Q(tn) | In = I(tn) | Iexn = Iex(tn) | Un = U(tn) | Uexn=Uex(tn) |
| 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 200 | 200 |
| 1 | 1 | 180 | 18 | 18,0967484 | 180 | 180,967484 |
| 2 | 2 | 162 | 16,2 | 16,3746151 | 162 | 163,746151 |
| 3 | 3 | 145,8 | 14,58 | 14,8163644 | 145,8 | 148,163644 |
| 4 | 4 | 131,22 | 13,122 | 13,4064009 | 131,22 | 134,064009 |
| 5 | 5 | 118,098 | 11,8098 | 12,1306132 | 118,098 | 121,306132 |
| 6 | 6 | 106,2882 | 10,62882 | 10,9762327 | 106,2882 | 109,762327 |
| 7 | 7 | 95,65938 | 9,565938 | 9,93170608 | 95,65938 | 99,3170608 |
| 8 | 8 | 86,093442 | 8,6093442 | 8,98657928 | 86,093442 | 89,8657928 |
| 9 | 9 | 77,4840978 | 7,74840978 | 8,13139319 | 77,4840978 | 81,3139319 |
| 10 | 10 | 69,735688 | 6,9735688 | 7,35758882 | 69,735688 | 73,5758882 |
| 11 | 11 | 62,7621192 | 6,27621192 | 6,65742167 | 62,7621192 | 66,5742167 |
| 12 | 12 | 56,4859073 | 5,64859073 | 6,02388424 | 56,4859073 | 60,2388424 |
| 13 | 13 | 50,8373166 | 5,08373166 | 5,45063586 | 50,8373166 | 54,5063586 |
| 14 | 14 | 45,7535849 | 4,57535849 | 4,93193928 | 45,7535849 | 49,3193928 |
| 15 | 15 | 41,1782264 | 4,11782264 | 4,4626032 | 41,1782264 | 44,626032 |
| 16 | 16 | 37,0604038 | 3,70604038 | 4,03793036 | 37,0604038 | 40,3793036 |
| 17 | 17 | 33,3543634 | 3,33543634 | 3,65367048 | 33,3543634 | 36,5367048 |
| 18 | 18 | 30,0189271 | 3,00189271 | 3,30597776 | 30,0189271 | 33,0597776 |
| 19 | 19 | 27,0170344 | 2,70170344 | 2,99137238 | 27,0170344 | 29,9137238 |
| 20 | 20 | 24,3153309 | 2,43153309 | 2,70670566 | 24,3153309 | 27,0670566 |
| 21 | 21 | 21,8837978 | 2,18837978 | 2,44912857 | 21,8837978 | 24,4912857 |
| 22 | 22 | 19,695418 | 1,9695418 | 2,21606317 | 19,695418 | 22,1606317 |
| 23 | 23 | 17,7258762 | 1,77258762 | 2,00517687 | 17,7258762 | 20,0517687 |
| 24 | 24 | 15,9532886 | 1,59532886 | 1,81435907 | 15,9532886 | 18,1435907 |
| 25 | 25 | 14,3579598 | 1,43579598 | 1,64169997 | 14,3579598 | 16,4169997 |
| 26 | 26 | 12,9221638 | 1,29221638 | 1,48547156 | 12,9221638 | 14,8547156 |
| 27 | 27 | 11,6299474 | 1,16299474 | 1,34411025 | 11,6299474 | 13,4411025 |
| 28 | 28 | 10,4669527 | 1,04669527 | 1,21620125 | 10,4669527 | 12,1620125 |
| 29 | 29 | 9,42025739 | 0,94202574 | 1,1004644 | 9,42025739 | 11,004644 |
| 30 | 30 | 8,47823166 | 0,84782317 | 0,99574137 | 8,47823166 | 9,95741367 |

Excel-Diagramm

5) Der Schwingkreis

In der Schalterstellung A wird ein Kondensator C voll geladen, bis an ihm die Spannung G anliegt. Danach wird der Schalter in Stellung B gebracht, d.h. die Spule L und der Kondensator C sind direkt miteinander verbunden. Der Widerstand der Spule soll 0  sein.

A

B

L⋅I

G

Q / C

1) Es gilt zu jedem Zeitpunkt t (aus elektrotechnischen Gründen):

Q(t) / C = L·I(t)

Daraus folgt für die Stromstärkenänderung zu jedem Zeitpunkt t:

I(t) = Q(t) / LC

Damit gilt auch zu jedem Zeitpunkt tn (=n·R)

I(tn) = Q(tn) / LC

oder anders geschrieben:

In = Qn / LC			(S1)

2) Die Ladungsmenge zum Zeitpunkt 0 beträgt (U(0) = G):

Q0 = GC				(S2)

3) Die Stromstärke zum Zeitpunkt 0 beträgt:

I0 = 0					(S3)

4) Die Stromstärke zum Zeitpunkt tn+1 (nach n+1 Zeitabschnitten), kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da die Stromstärkenänderung I(t) während des Zeitraums t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

In+1   In + In · t 		(S4)

5) Die Ladungsmenge, die sich zum Zeitpunkt tn+1 (nach n+1 Zeitabschnitten) auf dem Kondensator befindet, kann mit folgender Formel nicht exakt berechnet, sondern nur angenähert werden, da der Strom I während des Zeitraums t nicht konstant ist. Damit man aber eine gute Annäherung erreichen kann, muß man den Zeitraum t hinreichend klein wählen.

Qn+1  Q n - I n · t	 	(S5)

Mit diesen 5 Formeln kann man die Stromstärke nach jedem Zeitraum t berechnen:

4

Q3

1

1

Q0

Q1

I0

I1

4

8

3

6

7

Q2

I2

I3

9

I2

7

9

......

2

3

6

5

I0

I1

I33

Konkretes Beispiel:

Voraussetzungen: G = 200V; L = 1Vs/A; C = 10F; t = 1 s

| n | tn | Q(tn) | I(tn) | I1(tn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 · 1s = 0s | 200V·10F = 2000C | 0A | 2000C / 10F·1VS/A = 200A/s |
| 1 | 1 · 1s = 1s | 2000C - 0A·1s = 2000C | 0A + 200A/s·1s = 200A | 2000C / 10F·1VS/A = 200A/s |
| 2 | 2 · 1s = 2s | 2000C - 200A·1s = 1800C | 200A + 200A/s·1s = 400A | 1800C / 10F·1VS/A = 180A/s |
| ... |  |  |  |  |

Umsetzung in Excel

a) Geben Sie für L, C, G und t die von Ihnen bestimmten (z.B. G = 2V; L = 0,01Vs/A;

C = 1F; t = 0,001 s) Werte in die von Ihnen vorgesehenen Zellen ein.

Erzeugen Sie die Wertetabelle für n, tn, Qn, In, und In, in der die Zeit tn (= n·t) nach n Zeitabschnitten, die Ladungsmenge Qn, der Strom In, und die Stromstärkenänderung In am Kondensator in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten dargestellt wird.

b) Der exakte Wert der Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Iex(t)=− GCLC ⋅ sin(tLC)

Nehmen Sie den exakten Wert der Stromstärke Iexn nach n Zeiteinheiten in die Wertetabelle mit auf.

c) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn in Abhängigkeit von t = tn dargestellt wird.

Bemerkung:

Um 2 Perioden des Stromverlaufs anzuzeigen, muß man  4πLCΔt Einträge aus der Wertetabelle für das Diagramm benutzen.

d) Nehmen Sie noch die Spannung Un und die exakte Spannung Uexn am Kondensator (in Abhängigkeit von 0, 1, 2, ... , n Zeitabschnitten) in die Wertetabelle mit auf.

Bemerkung:

Der exakte Wert der Spannung U in Abhängigkeit von der Zeit t beträgt:

Uex(t)=G⋅cos(tLC)

e) Erzeugen Sie ein Diagramm, in dem In und Iexn, Un und Uexn in Abhängigkeit von

t = tn dargestellt wird.

Bemerkung (für mathematisch Interessierte):

In+1  In + In · t

damit:

In  In-1 + In-1 · t 		(H1)

In = Qn / LC			(S1)

damit:

In-1 = Qn-1 / LC			(H2)

(H2) in (H1) eingesetzt:

In  In-1 + (Qn-1 / LC) · t 	(H3)

In in (S5) eingesetzt:

Q n+1  Q n - (In-1 + (Qn-1 / LC) · t) · t

Damit hat man folgende Gleichungen, mit denen man die Ladungsmenge Q nach 0, 1, 2, ... Zeitabschnitten t berechnen kann:

I 0 = 0

Q0 = GC

Q1  Q0 - I0 · t

Q n+1  Q n - (In-1 + (Qn-1 / LC) · t) · t	 für n>=1

Excel-Tabelle

| Elektrischer Schwingkreis (siehe zugehörige Aufgabe) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanten: |  |  | Nur Werte in eingerahmte Zellen eingeben |  |  |  |  |
| Anfangsspannung am Kondensator: |  |  | G = | 2 | V |  |  |
| Induktivität der Spule |  |  | L = | 0,01 | Vs/A |  |  |
| Kapazität des Kondensators: |  |  | C = | 1 | F |  |  |
| Länge eines Zeitabschnitts |  |  | dt = | 0,001 | s |  |  |
| Anfangsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsladung am Kondensator |  |  | Q(0) = | 2 | C |  |  |
| Anfangsstrom |  |  | I(Q) = | 0 | A |  |  |
| Diagramm: |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Einträge in der Wertetab. |  |  | N = | 1256,64 |  |  |  |
| Wertetabelle: |  |  |  |  |  |  |  |
| n | tn | Qn = Q(tn) | In = I(tn) | I'n = I'(tn) | Iexn = Iex(tn) | Un = U(tn) | Uexn = Uex(tn) |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0,001 | 2 | 0,2 | 200 | 0,19999667 | 2 | 1,9999 |
| 2 | 0,002 | 1,9998 | 0,4 | 199,98 | 0,39997333 | 1,9998 | 1,99960001 |
| 3 | 0,003 | 1,9994 | 0,59998 | 199,94 | 0,59991 | 1,9994 | 1,99910007 |
| 4 | 0,004 | 1,9988 | 0,79992 | 199,88 | 0,79978668 | 1,9988 | 1,99840021 |
| 5 | 0,005 | 1,998 | 0,9998 | 199,8 | 0,99958339 | 1,998 | 1,99750052 |
| 6 | 0,006 | 1,997 | 1,1996 | 199,7 | 1,19928013 | 1,997 | 1,99640108 |
| 7 | 0,007 | 1,995801 | 1,3993 | 199,58 | 1,39885695 | 1,995801 | 1,995102 |
| 8 | 0,008 | 1,994401 | 1,59888 | 199,44 | 1,59829388 | 1,994401 | 1,99360341 |
| 9 | 0,009 | 1,992803 | 1,79832 | 199,28 | 1,79757098 | 1,992803 | 1,99190547 |
| 10 | 0,01 | 1,991004 | 1,9976 | 199,1 | 1,99666833 | 1,991004 | 1,99000833 |
| 11 | 0,011 | 1,989007 | 2,1967 | 198,901 | 2,19556602 | 1,989007 | 1,9879122 |
| 12 | 0,012 | 1,98681 | 2,3956 | 198,681 | 2,39424415 | 1,98681 | 1,98561727 |
| 13 | 0,013 | 1,984414 | 2,59428 | 198,441 | 2,59268285 | 1,984414 | 1,98312379 |
| 14 | 0,014 | 1,98182 | 2,79272 | 198,182 | 2,79086229 | 1,98182 | 1,98043199 |
| 15 | 0,015 | 1,979027 | 2,99091 | 197,903 | 2,98876265 | 1,979027 | 1,97754216 |
| 16 | 0,016 | 1,976036 | 3,18881 | 197,604 | 3,18636413 | 1,976036 | 1,97445457 |
| 17 | 0,017 | 1,972848 | 3,38641 | 197,285 | 3,38364698 | 1,972848 | 1,97116953 |
| 18 | 0,018 | 1,969461 | 3,5837 | 196,946 | 3,58059147 | 1,969461 | 1,96768739 |
| 19 | 0,019 | 1,965877 | 3,78064 | 196,588 | 3,7771779 | 1,965877 | 1,96400847 |
| 20 | 0,02 | 1,962097 | 3,97723 | 196,21 | 3,97338662 | 1,962097 | 1,96013316 |
| 21 | 0,021 | 1,95812 | 4,17344 | 195,812 | 4,169198 | 1,95812 | 1,95606183 |
| 22 | 0,022 | 1,953946 | 4,36925 | 195,395 | 4,36459246 | 1,953946 | 1,9517949 |
| 23 | 0,023 | 1,949577 | 4,56465 | 194,958 | 4,55955047 | 1,949577 | 1,94733279 |
| 24 | 0,024 | 1,945012 | 4,7596 | 194,501 | 4,75405253 | 1,945012 | 1,94267595 |
| 25 | 0,025 | 1,940253 | 4,95411 | 194,025 | 4,94807919 | 1,940253 | 1,93782484 |
| 26 | 0,026 | 1,935299 | 5,14813 | 193,53 | 5,14161104 | 1,935299 | 1,93277996 |
| 27 | 0,027 | 1,93015 | 5,34166 | 193,015 | 5,33462873 | 1,93015 | 1,92754179 |
| 28 | 0,028 | 1,924809 | 5,53468 | 192,481 | 5,52711297 | 1,924809 | 1,92211088 |
| 29 | 0,029 | 1,919274 | 5,72716 | 191,927 | 5,7190445 | 1,919274 | 1,91648775 |

Excel-Diagramm