# Grundlagen

Die folgenden Simulationen sollen auf dem Bildschirm visualisiert werden (z.B. durch ein zweidimensionales Koordinatensystem).

## Modelle

Der Mensch kann sich von einem Objekt der "Realität" (z.B. elektrischer Widerstand) ein Abbild machen.

|  | Objekt | Modell |
| --- | --- | --- |
| Beispiel 1: | Widerstand | R = U  I |
| Beispiel 2: | Massenbeschleunigung | F = m  a |

In den Naturwissenschaften sagt man zu diesem Abbild Modell. Dieses Modell wird mit formal-operationalen, mathematischen Methoden beschrieben. Um herauszufinden, wie gut dieses Modell das Objekt abbildet, werden an dem Objekt praktische und am Modell theoretische (mathematische Berechnungen) Experimente gemacht.

Das Modell ist desto besser, je mehr sich diese entsprechen. Entsprechen sich die gemachten Experimente nur wenig, dann muss das Modell verändert werden.

Die (theoretischen) Experimente am Modell nennt man auch Simulationen (des Objekts).

Simulationen sind besonders wichtig bei Situationen, in denen praktische Experimente am Objekt nicht gemacht werden können oder sollten (z.B. Menschenversuche, Flugzeugabsturz, Versuche mit dem Wetter).

Simulationen von Zufallsexperimenten (das Objekt Zufall steckt auf der untersten Ebene in der Materie drin) durch Zufallsziffern nennt man Monte-Carlo-Methoden.

Es gibt verschiedene Modelle um die "Realität" nachzubilden (simulieren):

### Spieltheoretisches Modell (chemische Reaktionsspiele)

Zwei Reaktionspartner (Moleküle bzw. Atome) müssen einander begegnen, denn sonst kann keine Reaktion stattfinden. Alle chemischen Reaktionskräfte haben aber nur sehr kurze Reichweiten, deswegen kann diese Begegnung nicht dadurch veranlasst werden.

Die Moleküle bzw. Atome sind in ständiger ungeordneter Bewegung (Brownsche Molekularbewegung) und irren regellos umher (random walk).

Dadurch überstreicht jeder Reaktionspartner im Laufe der Zeit ein bestimmtes Areal, dessen radiale Ausdehnung mit der Quadratwurzel - wie Einstein zum ersten Mal zeigte - aus der Zeit anwächst.

Nicht jeder Zusammenstoß zweier Moleküle bzw. Atome führt zu einer Reaktion. Der Zusammenstoß muß so heftig sein, damit die Moleküle bzw. Atome hinreichend aktiviert werden. (Aktivierungsenergie).

Eine chemische Reaktion kann man durch ein Spiel simulieren:

| Wirklichkeit | Modell |
| --- | --- |
| Reaktionsgefäß | Urne |
| Molekül | Kugel |
| Molekülsorte | Kugelfarbe |
| Konzentration eines Stoffes | Zahl der Kugeln einer Farbe |
| Brownsche Bewegung | Durchmischung |
| Aktivierung durch Stoß | lotterieartige Ziehung |
| Elementarreaktion | Kugelaustausch |
| Reaktionsdauer | Zahl der Ziehungen |
| Aktivierungsenergie | Wahrscheinlichkeitswürfel zur Entscheidung, ob eine gezogene Kugel hinreichend aktiviert ist. |

### analoges Modell

Mit Hilfe von Differentialgleichungen kann man die Abhängigkeit der Konzentrationen der verschiedenen Stoffe angeben.

# Simulationstypen

## Biologische Simulationen

Der Biologe D'Ancona beobachtete von 1910 bis 1923 die Fischbestände in der Adria und stellet dabei beachtliche Schwankungen in der Zahl der Nutzfische und der Raubfische fest.

D'Anconas Beobachtungen führten Alfred Lotka (amerikanischer Biophysiker) und Vito Volterra (italienischer Mathematiker) dazu ein Modell für solche Systeme aufzustellen.

### Räuber - Beute - Modell (Lotka - Volterra)

In einem abgeschlossenen System kommen zwei Tierarten vor: Räuber und Beute.

Dabei soll gelten:

1) Je mehr Beutetiere es hat, desto stärker vermehren sie sich.

Konkrete Modellierung:

Die Zunahme der Beutetiere ist proportional zur Anzahl der Beutetiere.

Formal: (k1 ist eine Konstante mit Maßeinheit Beutetiere pro Jahr)

x_zu = k1  x

2) Je mehr Beutetiere es hat, desto leichter sind sie zu fangen. Je mehr Räuber es hat, desto  mehr Beutetiere werden gefangen.

Konkrete Modellierung:

Die Abnahme der Beutetiere ist proportional zur Anzahl der Beutetiere und zur Anzahl der Räuber.

Formal: (k2 ist eine Konstante mit Maßeinheit Beutetiere pro Jahr pro Räuber)

x_ab =  k2  x  y

3) Je mehr Räuber und Beutetiere (Futter) es hat, desto stärker vermehren sich die Räuber.

Konkrete Modellierung:

Die Zunahme der Räuber ist proportional zur Anzahl der Beutetiere und zur Anzahl der Räuber.

Formal: (k3 ist eine Konstante mit Maßeinheit Räuber pro Jahr pro Beutetier)

y_zu =  k3  x  y

4) Je mehr Räuber es gibt, desto mehr Räuber sterben auch.

Die Abnahme der Räuber ist proportional zur Anzahl der Räuber.

Formal: (k4 ist eine Konstante mit Maßeinheit Räuber pro Jahr)

y_ab =  k4  y

5) Anfangsdaten des Modells (empirische Daten):

a) Anfangsbestand der Räuber = 300

b) Anfangsbestand der Beutetiere = 400

c) durchschnittliche Vermehrungsrate k1 (in Beutetiere / Jahr) = 10

d) durchschnittliche Sterberate k2 (in Beutetiere pro Jahr und Räuber) = 0,03

e) durchschnittliche Vermehrungsrate k3 (der Räuber pro Jahr pro Beutetier) = 0,02

f) durchschnittliche Sterberate k4 (der Räuber / Jahr) = 7

Bezeichnungen:

x(t):	Anzahl der Beutetiere

y(t):	Anzahl der Räuber.

Damit gilt dann:

x'(t)=k1⋅x(t)−k2⋅x(t)⋅y(t)y'(t)=k3⋅x(t)⋅y(t)−k4⋅y(t)

Mit dt wird ein kleiner Zeitabschnitt (z.B. 0.01 Jahre) bezeichnet wird. Wenn man annimmt, dass sich während dieses Zeitabschnitts x(tn) und y(tn) nicht ändert, dann gilt die Näherung:

dx(tn)=dt⋅(k1⋅x(tn)−k2⋅x(tn)⋅y(tn))dy(tn)=dt⋅(k3⋅x(tn)⋅y(tn)−k4⋅y(tn))

und damit:

x(tn+1)=x(tn)+dt⋅(k1⋅x(tn)−k2⋅x(tn)⋅y(tn))y(tn+1)=y(tn)dt⋅(k3⋅x(tn)⋅y(tn)−k4⋅y(tn))

in Programmcode übersetzt:

dx = dt * (k1 * x  -  k2 * x * y)

dy = dt * (k3 * x * y  -  k4 * y)

x = x + dx

y = y + dy

#### Fixpunkte

In diesen Punkten ändern sich die x-Koordinate und die y-Koordinate nicht mehr.

Es gilt also: x'(t) = 0 und y'(t) = 0

also:

0=k1⋅x(t)−k2⋅x(t)⋅y(t)0=k3⋅x(t)⋅y(t)−k4⋅y(t)  ==> xF = k4k3   yF = k1k2 oder  xF = 0  yF = 0

also

F1(k4k3 | k1k2)  und F2(0 | 0)

Beim Testen des Simulationsprogramms wird empfohlen die Anfangswerte der x- und y-Koordinate zuerst in der Nähe des nichttrivialen Fixpunkts F1 zu wählen

### Modifiziertes Räuber - Beute - Modell

Um zu experimentieren, könnte man in dem herkömmlichen Räuber - Beute- Modell noch die Jäger (Menschen) integrieren.

Im Frühjahr, wenn die Tiere trächtig sind, oder Nachwuchs haben, dürfen keine Tiere geschossen werden. Im Laufe des Jahres dürfen dann immer mehr geschossen werden, bis dann wieder beim nächsten Frühjahr keine Tiere mehr geschossen werden dürfen.

Dies könnte man durch eine Sinuskurve modellieren.

Damit gilt dann:

x'(t)=k1⋅x(t)−k2⋅x(t)⋅y(t)−k5(1+sin(k6⋅t)y'(t)=k3⋅x(t)⋅y(t)−k4⋅y(t)−k7(1+sin(k8⋅t)

Bem:

Da der Sinus minimal -1 werden kann,  wurde hier noch 1 dazuaddiert.

Der Jäger kann ja nur eine positive Anzahl Tiere schießen.

Aufgabe:

1) Erstellen Sie ein Programm, das die Punkte P(x(t), y(t)) in Abhängigkeit von der Zeit in ein 2D-Koordinatensystem einträgt.

2) Das Programm soll zusätzlich noch die zu x(t) und y(t) zugehörigen Kurveb in das gleiche Koordinatensystem eintragen.

## Chemische Simulationen

### Modelle

#### Analoges (kontinuierliches) Modell

Ein Stoff A wird mit einer Geschwindigkeit v1, die proportional zur Konzentration [A] des Stoffes A ist, in den Stoff B umgewandelt.

Der Stoff B wird mit der Geschwindigkeit v2, die proportional zur Konzentration [B] des Stoffes B ist, in den Stoff A umgewandelt.

k1

A    <----->    B

k2

v1 = k1  [A]

v2 = k2  [B]

k1, k2 sind Geschwindigkeitskonstanten.

[A], [B] in:  g/cm³

v1, v2 in   :  g/cm³/s

#### Diskretes Modell

Man legt einen Zeitabschnitt t fest, z.B. t = 1Sekunde.

Der Wert einer bestimmte Größe zum Zeitpunkt n (n Zeitabschnitte) wie z.B. z (n) berechnet sich aus der Größe von z nach einem vorhergehenden Zeitabschnitt.

Beispiel:

z(0) = 3

z(n) = 2 * z(n-1)

#### Spieltheoretisches Modell (Kugelspiel)

Erwischt man aus der lotterieartigen Ziehung aus einer Urne eine Kugel A, dann wird diese mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. wenn mit einem Würfel 6 gewürfelt wird) gegen eine Kugel B ausgetauscht.

Erwischt man eine Kugel B, dann wird diese mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. wenn mit einer Münze "Kopf" gewürfelt wird), gegen eine Kugel A ausgetauscht.

Die durchschnittliche Anzahl der Umwandlungen einer Kugel A in eine Kugel B (und umgekehrt) hängt von der Konzentration der Kugel A und von der Wahrscheinlichkeit k1 ab.

Nach einer bestimmten Anzahl Ziehungen wird das Spiel abgebrochen. Jede Ziehung - ob erfolgreich oder nicht - zählt als eine Zeiteinheit.

Konkrete Werte:

k1 = 1

k2 = 0,5

Anzahl der Kugeln A zum Zeitpunkt 0: A(0) = 150

Anzahl der Kugeln B zum Zeitpunkt 0: B(0) = 0

### Lotka-Volterra-Modell

#### Analoges Modell

A+X  k1 2X

X+Y  k2 2Y

Y    k3  E

Dabei sind k1,k2,k3 die Geschwindigkeitskonstanten der entsprechenden Prozesse. Die Konzentration von A wird konstant gehalten.

Aus dem Modell folgen die entsprechenden kinetischen Gesetze:

X=k1⋅A⋅X−k2⋅X⋅Y

Y=k2⋅X⋅Y−k3⋅Y

Für den stationären Zustand S(xs|ys) gilt:

xs=k3k2       ys=k1k2⋅A

Bei kleinen Abweichungen (von X und Y) vom stationären Zustand gilt für die Schwingungsdauer T (um den stationären Zustand):

T=2πk1⋅k3⋅A

### Das Brüsselator-Modell:

#### Analoges Modell

A     k1  X

2X+Y  k2  3X

B+X   k3  Y+D

X     k4  E

Die Konzentrationen von A,B,D,E werden wieder konstant gehalten.

Aus dem Modell folgen die entsprechenden kinetischen Gesetze:

dX/dt = k1·A+k2·X·X·Y-k3·B·X-k4·X

dY/dt = k3·B·X-k2·X·X·Y

Spezielle Simulationen

# Billardspiel

Es soll der Verlauf einer Billardkugel visualisiert werden.

An einer Bande wird die Kugel reflektiert (Einfallswinkel = Ausfallswinkel)

## Bestimmung des Ausfallswinkels

Fall1: Kugel trifft genau in eine der 4 Ecken

Wir setzen dann voraus, dass die reflektierte Kugel in die die gleiche, aber umgekehrte Richtung zurückkommt

Fall2: Kugel trifft nicht genau in eine der 4 Ecken

Unterfall 1: einfallende Kugel fällt nicht senkrecht auf Bande

Steigung der reflektierten Kugel = - Steigung der einfallenden Kugel

Unterfall 2: sonst

reflektierte Kugel kommt senkrecht zurück.

## Mögliche Fälle des Ausfallswinkels

### Fall 1: Kugel wird an der oberen Bande reflektiert.

●4

●4

x

P(a | b)

P(u | v)

●4

u+a

a-u

Fall1.1: m  (-2ba−u, 0]  ==> uNeu = a    vNeu = m∙xNeu+c    mNeu = -m

Fall1.2: m = -2ba−u==> uNeu = a    vNeu = -b   mNeu = m

Fall1.3: m  (-00, -2ba−u) ==> vNeu = -b    uNeu = vNeu−cm    mNeu = -m

Fall1.4: m = -00 ==> uNeu = u    vNeu = -b   mNeu = m

Fall1.5: m  (2bu+a, 00) ==> vNeu = -b    uNeu = vNeu−cm    mNeu = -m

Fall1.6: m = 2bu+a==> uNeu = -a    vNeu = -b   mNeu = m

Fall1.7: m  (0, 2bu+a) ==> uNeu = -a    vNeu = m∙xNeu+c    mNeu = -m

### Fall 2: Kugel wird an der rechten Bande reflektiert.

Fall2:

y

●4

P(a | b)

●4

●4

b-v

P(u | v)

x

v+b

2a

Fall2.1: m  (v+b2a, 00]  ==> vNeu = -b  uNeu = vNeu−cm  mNeu = -m

Fall2.2: m = 00==> uNeu = u    vNeu = -b   mNeu = m

Fall2.3: m = v+b2a ==> vNeu = -b    uNeu = -a    mNeu = m

Fall2.4: m  (-b−v2a, v+b2a) ==> uNeu = -a    vNeu = m∙xNeu+c   mNeu = -m

Fall2.5: m = -b−v2a ==> vNeu = -b    uNeu = -a    mNeu = m

Fall2.6: m  (-00, -b−v2a] ==> vNeu = b  uNeu = vNeu−cm  mNeu = - m

### Fall 3: Kugel wird an der unteren Bande reflektiert.

y

●4

●4

x

P(a | b)

u+a

●4

P(u | v)

a-u

Fall3.1: m  (-2bu+a, 0]  ==> uNeu = -a    vNeu = m∙xNeu+c    mNeu = -m

Fall3.2: m  (-00, -2bu+a]  ==> vNeu = b    uNeu = vNeu−cm     mNeu = -m

Fall3.3: m = -00 ==> uNeu = u    vNeu = b   mNeu = m

Fall3.4: m = -2bu+a ==> uNeu = -a    vNeu = -b   mNeu = m

Fall3.5: m  (2ba−u, 00) ==> vNeu = b    uNeu = vNeu−cm    mNeu = -m

x

Fall3.6: m = 2ba−u ==> uNeu = a    vNeu = b   mNeu = m

Fall3.7: m  (0, 2ba−u) ==> uNeu = a    vNeu = m∙xNeu+c    mNeu = -m

### Fall 4: Kugel wird an der linken Bande reflektiert.

y

●4

P(a | b)

●4

b-v

P(u | v)

●4

x

v+b

2a

Fall4.1: m  (-00, -v+b2a)  ==> vNeu = -b  uNeu = vNeu−cm  mNeu = -m

Fall4.2: m = -00  ==> uNeu = u    vNeu = -b   mNeu = m

Fall4.3: m = -v+b2a ==> vNeu = -b    uNeu = a    mNeu = m

Fall4.4: m  (-v+b2a , b−v2a) ==> uNeu = a    vNeu = m∙xNeu+c   mNeu = -m

Fall4.5: m = b−v2a ==> vNeu = b    uNeu = a    mNeu = m

Fall4.6: m  (b−v2a,00) ==> vNeu = b  uNeu = vNeu−cm  mNeu = - m

# Billard im Kreis oder der Weg des Lichts im verspiegelten Kreis

## Aufgabe

Schreiben Sie ein Programm, das den Verlauf des Lichtstrahls (siehe Zeichnung unten) grafisch darstellt.

Ein Kreis mit dem Radius R ist innen verspiegelt. Sein Mittelpunkt M liegt im Ursprung O(0|0) eines rechtwinkligen Koordinatensystems.

Auf der Kreislinie wird durch die Wahl des Startwinkels sw der Startpunkt A bestimmt.

Von diesem Startpunkt A aus wird ein Lichtstrahl unter dem Abschusswinkel aw (bzgl. der Tangente) in den verspiegelten Kreis "abgeschossen" und immer wieder in dem verspiegelten Kreis reflektiert.

●4

Tangente

sw

aw

Tangente

●4

Startpunkt A

90-aw

## Lösung

●4

Tangente

sw

aw

Tangente

●4

2·aw

Startpunkt A

90-aw

90-aw

2·aw

90-aw

90-aw

Die Folge der Punkte die der Lichtstrahl im Kreis berührt, lassen sich durch seine Koordinaten bzw. den Winkel w (von der positiven x-Achse aus gemnessen) darstellen.

Für die Folge der Punkte Pn(xn|yn) die der Lichtstrahl auf der Kreislinie berührt gilt:

wn = sw + 2n×aw      n=0,1,2,3,...

xn = R × cos(wn)

yn = R × sin(wn)

Bemerkung:

Als weitere Aufgabe kann statt des Kreises auch eine andere geometrische Figur (Rechteck, Ellipse, usw.)  benutzt werden.

speziell (vereinfachte) Annahme

Startpunkt A

Tangente

Tangente

P1

●4

90-α

90-α

P2

r

90-α

r

4α

90-α

α

Tangente

2α

90-α

P0(r | 0)

●4

r

6α

Tangente

90-α

r

P3

Startwinkel: α

Unter diesem Winkel tritt der Lichtstrahl am Punkt P0(r | 0) in den verspiegelten Kreis ein.

Nach n Reflexionen ergibt dies den Punkt Pn(xn | yn)  mit:

wn = 2n× α

xn = r × cos(wn)

yn = r × sin(wn)

# Die Bäckertransformation

Mit der Bäckertransformation soll das Kneten eines Teigs simuliert werden.

Zuerst drückt der Bäcker den Teig in  die Breite. Dadurch wird die y-Koordinate einer Rosine halbiert und die x-Koordinate verdoppelt.

Dann wird der Teig gefaltet .

Konkreter:

Ein Quadrat der Länge a=1 wird durch folgende Konstruktion wieder in ein Quadrat transformiert.

T1) Das Quadrat  wird in y-Richtung um den Faktor a2 gestaucht und in x-Richtung um den Faktor 2a gestreckt. Dadurch wird das Quadrat in 2 Teile A1 und A2 aufgeteilt.

T2) Dann wird A2 über A1 verschoben.

Die Punkte innerhalb des Quadrats werden durch die Hintereinanderausführung dieser zweier Transformationen innerhalb des vorgegeben Ausgangsquadrates verschoben.

Alles Folgende wird für a = 1 realisiert.

## T1 im Koordinatensystem

Die x-Koordinate einer Rosine P(x | y) im Teig wird verdoppelt, die y-Koordinate halbiert.

P(x | y) wird nach P'(x' | y') verschoben.

A1

A2

a=1

0,5

2

P(x | y)

P'(x | y)

●4

●4

y

x

x' = 2 x

y' = 12 y

### Beispiel  P(13 | 14)

x' = 2  x = 2  13 = 23

y' = 12  y= 12  14= 18

### Beispiel  P(23 | 34)

x' = 2 x = 2  23 = 43

y' = 12 y= 12  34 = 38

## T2 im Koordinatensystem

Wenn eine Rosine (durch die vorige Transformation T1) außerhalb des Quadrates verschoben wurde, wird sie wieder nach innen verschoben und die y-Koordinate  um ½ vergrößert (d.h. nach oben geschoben).

Wenn sich die Rosine aber - nach der Verschiebung - innerhalb des Quadrates befindet, wird nichts mehr gemacht, weil nur der rechte Teiglappen nach oben geschoben wird.

### Fall x'  1

P''(x'' | y'')

P'(x' | y')

●4

●4

x

y

x'' = x'

y'' = y'

#### Beispiel  P' (14 | 13)

x'' = x' = 14

y'' = y' = 13

### Fall x' > 1

x'' = x' - 1

y'' = y' + 12

#### Beispiel  P' (32 | 14)

x'' = x' - 1 = 32 – 1 = 12

y'' = y' + 12 = 14 + 12 = 34

## Die gesamte Transformation

### Fall x  12

y' = 12 y              y'' = y'

x' = 2 x               x'' = x'

also:

y'' = y'  = 12y

x'' = x' = 2x

also:

y''  =12 y    und   x'' = 2x

### Fall x > 12

y' = 12 y             y'' = y' + 12

x' = 2 x               x'' = x' - 1

also:

y'' = y' + 12 = 12y +12

x'' = x'-1 =  2 x -1

also:

y'' = 12y +12   und    x'' = 2x -1

Insgesamt wandert der Punkt P(x,y) nach P''(x'' | y'') bzw. durch die Wanderung ist folgende Abbildung f definiert:

P(x | y)  ---> P''(2x | 0,5 y)                          falls x  0,5

P(x | y)  ---> P''(2x-1 | 0,5 y + 0,5y)           falls x > 0,5

### Beispiel  P(13 | 14)

Da x  12 gilt:

x'' = 2  13 = 23   und   y'' = 12  14= 18

und damit

P''(23 | 18)

### Beispiel  P(23 | 34)

Da x > 12 gilt:

x'' = 2 x - 1 = 2  23 -1 = 13

y'' = 12y +12 = 12  14 + 12 = 78

und damit

P''(13 | 78)

# Die Bernoulli-Verschiebung

Man wähle eine Zahl z mit folgender Eigenschaft: 0 < z < 1

Multipliziere die Zahl mit 2.

Wenn das Ergebnis > 1 ist, wird 1 subtrahiert, sonst wird sie wieder mit 2 multipliziert.

Das geschieht immer wieder.

Formaler:

z0 = z

zn+1 = 2  zn            falls  2  zn  1

zn+1 = 2  zn - 1      falls  2  zn > 1

Beispiel:

z0 = 0,13

z1 = 2  0,13 = 0,26

z2 = 2  0,26 = 0,52

z3 = 2  0,52 -1 = 0,04

z4 = 2  0,04 = 0,08

z5 = 2  0,08 = 0,16

z6 = 2  0,16 = 0,32

...

# Simulationen des Chaos (Chaos-Theorie)

In einem Kinderheim sind die Masern ausgebrochen. Jeden Tag wird sich die Anzahl der kranken Kinder erhöhen, weil nicht zu vermeiden ist, dass kranke und gesunde Kinder miteinander Kontakt haben.

Das folgende mathematische Modell soll versuchen, diese Krankheit zu simulieren, um das Verhalten und die Gesetzmäßigkeiten eines solchen Systems zu verstehen:

Die Anzahl der kranken Kinder am Tag i+1 (mit ai+1 bezeichnet) hängt einerseits von dem Prozentsatz der bereits kranken Kinder am Vortag i (mit ai bezeichnet) ab. Je höher der Prozentsatz kranker Kinder am Tag i ist, desto höher ist einen Tag später der Prozentsatz kranker Kinder.

Der Prozentsatz kranker Kinder am Tag i+1 hängt auch von dem Prozentsatz gesunden Kinder am Vortag i ab, denn es ist kein Zuwachs mehr möglich, wenn alle Kinder krank im Bett liegen.

Wenn 30% (=0,3) krank sind, sind noch 100%- 30% = 1 -0,3 gesund.

Allgemein:

Wenn p% (= p) Kinder krank sind, sind 100% - p (= 1 - p) gesund-

Da sich die Kinder sicher nicht alle treffen und auch nicht jeder Kontakt zu einer Ansteckung führt, taucht in der Formel für den Prozentsatz der kranken Kinder am Tag i+1 auch noch ein Ansteckungsfaktor k auf.

Berücksichtigt man alle diese Überlegungen für eine Gesamtformel, so gilt:

ai+1 = ai  (1-ai)  k			wobei 0ai1 und r0

Für jeweils einen festen Ansteckungsfaktor k kann man ausgehend von einem Startwert a0 den Verlauf der Krankheit berechnen.

### Beispiel

a0 = 0,25

k  = 2

| i | ai |
| --- | --- |
| 0 | 0,25 |
| 1 | 0,375 |
| 2 | 0,46875 |
| 3 | 0,49999237 |
| ... | ... |

### Aufgaben

1) Berechnen Sie für den festen Startwert a0 = 0,3 für die folgenden k-Werte

0,5	1	1,5	2	2,5	3

jeweils in einer Tabelle den Krankheitsverlauf mit einem Taschenrechner.

2) Machen Sie das gleiche mit einem Tabellenkalkulationsprogramm:

Wählen Sie einen festen Startwert a0 im Bereich [0,  1], d.h. zwischen 0 und 1.

Auf der x-Achse werden die Werte von k im Bereich [0, 4] aufgetragen.

Auf der y-Achse werden die Werte von an im "eingeschwungenen" Zustand, z.B. im Bereich zwischen a100 und a200 aufgetragen.

3) Schreiben Sie ein Programm.

### Ergebnis

Wenn k zwischen 0 und 3 liegt, streben die an für große n gegen einen festen Wert.

Wenn k zwischen 3 und 1+6  3,5 liegt, "pendeln" die an für große n zwischen 2 Werten 
Man sagt an hat die Periode 2.

Wenn k größer wird, wird auch die Periode größer. Ab dem k  3,5699 springen die Werte an wild durcheinander. Vorhersagen sind nicht mehr erkennbar.

Es findet ein Übergang von der Ordnung ins Chaos statt.

Wegen der starken Abhängigkeit der Anzahl an von k - kleinste Änderungen von k können völlig andere Ausgangswerte und Szenarien ergeben- sagt man, dass ein deterministisches Chaos vorliegt.

Das mathematische Modell, das das Wetter beschreibt, ist auch ein deterministisches Chaos.

Weil alle von Wetterstationen gemessene Systemparameter nur einen bestimmten Messfehler haben, ist es möglich, dass der Wert des Parameters gerade einen kritischen Wert hat und deswegen an dieser Stelle nicht mehr vorhersagbar ist !

# Kybernetik (Regelung)

## Zeichnung

(siehe auch Skript Regelungstechnik.doc)

Schwimmer

Wasser

y

z

w

4

3

2

1

0

-1

-2

Befestigung B

Rohr 1

Rohr 2

x

l2

l1

fv1

Abfluß

Zufluß

2

1

0

-1

w-x

V

## Beschreibung

Abkürzungen:

y:	Stellgröße (m) = Abstand des Punktes V von seiner „Normallage“

yv:	Geschwindigkeit (m/s) des Punktes V

ya:	Beschleunigung (m/s²) des Punktes V

x:	Regelgröße (m) = Wasserhöhe des Wasserpegels (über dem Boden des Wasserbehälters)

(= Höhe des Schwimmers über dem Boden des Wasserbehälters)

v:	Geschwindigkeit (m/s) des Wasserpegels = Geschwindigkeit des Schwimmers (= x·(t))

a:	Beschleunigung (m/s²) des Wasserpegels = Beschleunigung des Schwimmers (=x··(t))

z:	Störgröße (m/s) = Geschwindigkeit des Flußes (Zufluß bzw. Abfluß) in Rohr 2

(wird auch zv genannt)

za:	Beschleunigung (m/s²) des Flußes in Rohr 2

w:	Führungsgröße (m)

fv1:	Geschwindigkeit (m/s) des Flußes (Flußgeschwindigkeit) in Rohr 1

fv2:	Geschwindigkeit (m/s) des Flußes (Flußgeschwindigkeit)  in Rohr 2  = z = zv

fa1:	Beschleunigung (m/s²) des Flußes (Flußbeschleunigung) in Rohr 1

fa2:	Beschleunigung (m/s²) des Flußes (Flußbeschleunigung) in Rohr 2 = za

Bei der Regelung der Wasserhöhe (Wasserstand, Höhe des Wasserpegels) in einem Wasserbehälter wird das Ventil im Rohr 1 über einen Hebel von einem Schwimmer verstellt.

Rohr 1 hat einen quadratischen Querschnitt und besteht intern aus einem Zufluß und einem Abfluß.

Wenn sich das Ventil mehr im Zufluß als im Abfluß befindet, versperrt es mehr vom Zufluß als vom Abfluß, so daß insgesamt Wasser aus dem Wasserbehälter über Rohr 1 abfließt.

Wenn sich das Ventil mehr im Abfluß als im Zufluß befindet, versperrt es mehr vom Abfluß als vom Zufluß, so daß insgesamt Wasser in den Wasserbehälter über Rohr 1 zufließt.

Der Fluß in Rohr 1 (bzw. Rohr 2) ist positiv wenn aus Rohr 1 (bzw. Rohr 2) Wasser in den Wasserbehälter zufließt  oder negativ wenn aus Rohr 1 (bzw. Rohr 2) Wasser aus dem Wasserbehälter abfließt.

### Messung des Flußes in Rohr 1 bzw. Rohr 2

Der Fluß in Rohr 1 (bzw. Rohr 2) wird oft in Volumeneinheiten pro Zeiteinheit gemessen, wie z.B. 10 l /s

Wir messen ihn hier anders:

Der Fluß in  Rohr 1 veranlaßt eine Veränderung der Wasserhöhe im Wasserbehälter. Wir messen deshalb den Fluß aus Rohr 1 als die Wasserhöhenänderung pro Zeiteinheit (falls Rohr 2 verschlossen wäre), wie z.B. 0,002 m/s .

Genauso wird der Fluß in Rohr 2 als die Wasserhöhenänderung pro Zeiteinheit gemessen (falls Rohr 1 verschlossen wäre). Der Fluß stellt also eine Geschwindigkeit dar.

Diese Art der Messung kennt man aus der Wetterkunde:

Dort wird die Niederschlagsmenge in cm (Wasserhöhe) pro Jahr angegeben.

Steigt die Wasserhöhe, dann bewegt sich das Ventil nach unten. Dann wird der Fluß kleiner.

Das heißt, der Zufluß wird kleiner und der Abfluß größer.

Sinkt die Wasserhöhe, dann bewegt sich das Ventil nach oben. Dann wird der Fluß größer.

Das heißt, der Zufluß wird größer und der Abfluß kleiner.

### Regelungstechnische Begriffe in diesem Regelkreis

Die Regelgröße x (in m) ist die Wasserhöhe des Wasserpegels über dem Boden des Wasserbehälters.

Die Stellgröße y (in m) ist der Abstand des Punktes V von seiner „Normallage“ (in der Normallage ist der Fluß gleich 0) . In der Zeichnung ist die Normallage gestrichelt gekennzeichnet.

Die Störgröße z (in m/s) ist die Geschwindigkeit des Flußes (Zufluß oder Abfluß) in Rohr 2.

Die Führungsgröße w (in m) ist die Wasserhöhe, bei welcher der Fluß in Rohr 1 gleich 0 wird, d.h. bei welchem Wert der Regelgröße x der Wert der Stellgröße y gleich 0 wird. Das heißt, man kann die Führungsgröße w aus der Zeichnung ablesen, indem man gedanklich die Stellgröße y auf 0 bringt (in seine „Normallage“) und die zugehörige Wasserhöhe x abliest. Dies ist dann die Führungsgröße w.

Die Führungsgröße wird durch die Höhe der Befestigung B bestimmt.

### Die Gleichung des Reglers

Der Regler ist ein Proportionalregler (ohne Totzeit), das heißt die Abweichung   xd = w- x von der Führungsgröße w ist proportional der Stellgröße y.

Die Proportionalitätskonstante kPR ist das Verhältnis von den Längen l1 und l2 des Hebels.

kPR =  l1 / l2 , also:

Regler:

(R )	y(t) = kPR(w-x(t))

Beispiel (mit Dimensionen):

Annahme: w=1m, kPR=0,01, x=3m

dann gilt für die Stellgröße y:

y = 0,01 * (1m - 3m) = 0,01 * -2m = -0,02m

### Die Gleichung der Regelstrecke

Die Geschwindigkeit des Wasserpegels (= Geschwindigkeit des Schwimmers) ergibt sich aus der Summe der Geschwindigkeiten der Flüße (= fv1 + fv2) aus dem Schwimmbecken, ist also die Summe vom Fluß in Rohr 1 und dem Fluß in Rohr 2.

Da man empirisch (durch praktische Messungen) feststellen kann (oder durch einfache mathematische Überlegungen, auf die hier nicht eingegangen werden sollen), daß der Fluß in Rohr 1 gleich einer Proportionalitätskonstanten kIS multipliziert mit der Stellgröße y ist und der Fluß in Rohr 2 gleich der Störgröße z ist, gilt für die Geschwindigkeit des Wasserpegels (außerdem ist die Anfangswasserhöhe gleich xanf):

Regelstrecke:

(S )	v(t) = kIS y(t) + z(t)

x(0) = xanf

## Der Wert von v(t) nach der Zeit t

Aus den Gleichungen für den Regler und der Regelstrecke folgt die Gleichung für den

Regelkreis:

(K )	v(t) = kIS * kPR * (w-x(t))

x(0) = xanf

## Der Wert von vn nach dem n-ten Zeitabschnitt t

Wir wollen die Wasserhöhe nach 1 Zeitabschnitt, nach 2 Zeitabschnitten, nach 3 Zeitabschnitten, allgemein die Wasserhöhe xn nach n Zeitabschnitten t (t ist fest vorgegeben und man kann z.B. für einen Zeitabschnitt t eine Sekunde wählen) berechnen.

Man definiert vn als Geschwindigkeit des Wasserpegels (mit der Wasserhöhe x) nach n Zeitabschnitten t

xn := x(n*t)

vn := v(n*t)

Für t muß nun n*t in die Gleichung (K ) des Regelkreises eingesetzt werden:

v(n*t) = kIS * kPR * (w-x(n*t))

das ergibt:

(G )	vn = kIS * kPR * (w-xn)

## Der angenäherte Wert der Regelgröße xn nach dem n-ten Zeitabschnitt t

Die Geschwindigkeit vn  läßt sich annähern durch:

vn  (xn+1 - xn)/t

eingesetzt in Gleichung (G ) ergibt:

(xn+1 - xn)/t  kIS * kPR *(w-xn)

oder:

Regelkreis:

(K 1)	xn+1  xn + kIS * kPR * t*( w-xn)	für n>=1

(K 2)	x0 = xanf

Das heißt: aus der Wasserhöhe xn (n>=1), läßt sich die Wasserhöhe xn+1 berechnen.

Es gilt:

x0 läßt sich mit  (K 2) berechnen,

xn+1 (n >=1) mit (K 1).

kurz:

x0				mit (K 2)

x0   x1 			mit (K 1)

x1   x2 			mit (K 1)

x2   x3 			mit (K 1)

...

Das heißt man kann die Wasserhöhe nach einem beliebigen Zeitabschnitt tn berechnen !!!

Aufgaben:

1) Erstellen Sie ein Programm, das in einem Koordinatensystem den zeitlichen Verlauf von

xn darstellt (z.B. t=0,01  w = 2  kPR=2  kIS=0,5  x0=xanf=0)

2) Verändern Sie die Werte von  w, kPR , kIS usw. und betrachten Sie das dazugehörige Diagramm.

Wählen Sie kPP und kPS so,daß:

2.1) kPR * kIS  > 0

2.2) kPR * kIS  = 0

2.3) kPR * kIS  < 0

und betrachten Sie den Verlauf von xn.

Bestätigen Sie, daß für

2.4) kPR * kIS   > 0  der Wert von xn sich dem Wert g = w  nähert (für „große“ n).

2.5) kPR * kIS  = 0  der Wert von xn = xanf ist.

2.6) kPR * kIS  < 0   der Wert von xn gegen ±∞ geht.

3) Wählen Sie die Werte von  w  und  x0  so, daß sich die Regelgröße xn  möglichst schnell der Führungsgröße w nähert und ändern Sie dann (ab dem n, ab dem sich xn genügend w genähert hat) sprungartig den Wert von w um +1.

Wie verändert sich die Regelgröße x (Sprungantwort) ?

# Problem eines Autozulieferers

## Motivation

Ein Autozulieferer muss sich überlegen, wo er die Glühlampe in einem verspiegelten Autoscheinwerfer anbringen muss, so dass die reflektierenden Strahlen parallel den Schweinwerfer verlassen.

Man kann also ein Programm entwickeln, das senkrecht einfallende Strahlen in einen Scheinwerfer simuliert. Dann kann man visuell nachprüfend, ob sich die reflektierenden Strahlen in einem Punkt schneiden.

In den Scheinwerfer, dessen zugehörige Kurve durch die Funktion f beschrieben wird, fallen parallel zur y-Achse senkrecht einfallende Lichtstrahlen.

Ein senkrecht einfallender Lichtstrahl geht durch den Punkt P1(x1|y1), wird reflektiert und bildet die Gerade h.

y

t

α

α

P1(x1| y1)

h

x

α

β

●4

## Mathematik

y

●4

x

α

β

α

α

α

180-α

90-α

90-α

180-α

90-α

1)

Es gilt:

β + 180 - α + 90 - α  = 180

also:

β = 2 α - 90°

2)

Die Steigung m1 der Tangenten t im Punkt P1(x1|y1) beträgt: f '(x1)

Die zugehörige Funktionsgleichung der Tangenten ist:

m1 = tan(α)

Für die Funktionsgleichung der Tangenten t gilt also:

y−y1x−x1=f'(x1) ==> y=f'(x1)(x−x1)+y1

Für den Winkel α gilt also:

α = tan-1(f '(x1))

3)

Die Steigung m2 von h beträgt:

m2 = tan(β) =  tan(2 α - 90°) = tan(2 ∙ tan-1(f '(x1)) - 90°)

Für die Funktionsgleichung der Geraden h  gilt:

y−y1x−x1=tan(2 · tan-1(f '(x1)) - 90°) ==>

y = (x-x1)∙ tan(2 ∙ tan-1(f '(x1)) - 90°) + y1

# Verfolgungsprobleme im 2D

## Motivation

Ein Hund P1 verfolgt einen flüchtenden Hasen P2.

Wie soll sich der Hase optimal verhalten?

## Mathematische Grundlagen

Ein Punkt bewegt sich mit der Geschwindigkeit v relativ zum Winkel  .

Wie groß sind die Vektorkoordinaten des Vektors v−− ?

v

sin(α) · v

α

cos()  v

also:

v =cos(α)⋅v

## Modellierungen

Gegeben ist ein konstanter Zeitabschnitt dt (z.B. 1 Sekunde). Nach jedem Zeitabschnitt dt wird jeweils P1 und P2 betrachtet.

Jeder Punkt kann seine Richtung nach Belieben ändern.

Dies ist ein so genanntes Differentialspiel.

Frage:

Gibt es eine Strategie für P2, dass er von P1 nicht gefangen wird bzw.

die Fangzeit (Zeit bis P2 er eingefangen wird) möglichst groß wird ?

x1(n) :  x-Koordinate von P1 zum Zeitpunkt n

y1(n) :  y-Koordinate von P1 zum Zeitpunkt n

x2(n) :  x-Koordinate von P2 zum Zeitpunkt n

y2(n) :  y-Koordinate von P2 zum Zeitpunkt n

w1(n):  Richtung (Winkel bzgl.  x-Achse) von P1 zum Zeitpunkt n

w2(n):  Richtung (Winkel bzgl.  x-Achse) von P2 zum Zeitpunkt n

Abkürzung:

w_P1(n-1)_ P2(n-1) = Winkel des Richtungsvektors P1(n−1)P2(n−1)−−−−−−−−−−−−−−−−−−

= w_P1(1)_P2(1)) = Winkel des Richtungsvektors P1(1)P2(1)−−−−−−−−−−

### Modellierung 1

#### Beschreibung

Ein Punkt P1(x1 | y1) mit der konstanten Geschwindigkeit v1 verfolgt einen anderen Punkt

P2(x2 | y2), der die konstante Geschwindigkeit v2 besitzt.

Die Strategie von P1 ist es, immer seine Bewegungsrichtung direkt auf P2 zu halten.

P2 flüchtet immer in die gleiche Bewegungsrichtung (in direkter Linie weg von P1), d.h.

P1 und P2 sind auf einer Geraden.

#### mathematische Modellierung

n = 1:

x1(1) :  anfängliche x-Koordinate von P1

y1(1) :  anfängliche y-Koordinate von P1

w1(1) :  Anfangsrichtung von P1, z.B. w1(1) = w_P1(1)_P2(1))

x2(1) :  anfängliche x-Koordinate von P2

y2(1) :  anfängliche y-Koordinate von P2

w2(1) :  Anfangsrichtung von P2, z.B. w2(1) = w_P1(1)_P2(1))

P1(x1(n-1) | y1(n-1))

P2(x2(n-1) | y2(n-1))

•

•

•

•

P2(x2(n) | y2(n))

P1(x1(n) | y1(n))

n > 1:

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

w1(n) = w_P1(n)_ P2(n)

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆t

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n)

#### alternative mathematische Modellierung

P1P2(n)−−−−−−−−−= x2(n)−x1(n)

r(n) : = |P1P2(n)−−−−−−−−−| = (x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))2

Für den Einheitsvektor e0−−(n) von P1P2(n)−−−−−−−−− gilt:

e0−− (n) = P1P2(n)−−−−−−−−r(n)= x2(n)−x1(n)=x2(n)−x1(n)

Es gilt:

OP1−−(n+1) = OP1−−(n) + v1 ∙ Δt ∙e0−−(n)

wobei e0 ein Einheitsvektor ist

x1(n) = x1(n-1) + v1 ∙ Δt ∙ x2(n−1)−x1(n−1)

x2(n) = x2(n-1) + v2 ∙ Δt ∙ x2(n−1)−x1(n−1)

### Modellierung 2

#### Beschreibung

Ein Punkt P1(x1 | y1) mit der konstanten Geschwindigkeit v1 verfolgt einen anderen Punkt

P2(x2 | y2), der die konstante Geschwindigkeit v2 besitzt.

Die Strategie von P1 ist es, immer seine Bewegungsrichtung direkt auf P2 zu halten.

P2 flüchtet immer in senkrechte Richtung zur gedachten Linie zwischen P1 und P2

#### mathematische Modellierung

n = 1:

x1(1) :  anfängliche x-Koordinate von P1

y1(1) :  anfängliche y-Koordinate von P1

w1(1) :  Anfangsrichtung von P1, z.B. w1(1) = w_P1(1)_P2(1))

x2(1) :  anfängliche x-Koordinate von P2

y2(1) :  anfängliche y-Koordinate von P2

w2(1) :  Anfangsrichtung von P2, z.B. w2(1) = w_P1(1)_P2(1)) - 90°

P1(x1(n-1) | y1(n-1))

P2(x2(n-1) | y2(n-1))

•

•

•

P1(x1(n) | y1(n))

P2(x2(n) | y2(n))

n > 1:

x1(n) = x1(n-1) + cos(w1(n-1)) ∙ v1 ∙ ∆t

y1(n) = y1(n-1) + sin(w1(n-1)) ∙ v1 ∙ ∆t

x2(n) = x2(n-1) + cos(w2(n-1)) ∙ v2 ∙ ∆t

y2(n) = y2(n-1) + sin(w2(n-1)) ∙ v2 ∙ ∆t

andere Schreibweise wie oben:

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

w1(n) = w_P1(n)_ P2(n)

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆t

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

#### alternative mathematische Modellierung

P2'(x2'|y2')

•

v2• Δt • f0−−(n)

f0−−(n)

•

P2(x2|y2)

•

•

P1(x1|y1)

•

O(0|0)

OP2−−(n) = OP2−−(n-1) + v1 ∙ Δt ∙f0−− (n-1)

wobei f0 ein Einheitsvektor ist

1)

Allgemein: Bestimmung eines zu asenkrechten Vektors:

a∙ c = 0  ==> ac + bd = 0 ==> Es gibt unendlich viele Lösungen.

Eine Lösung ist: c = -b und d = a, also −b

Eine andere Lösung ist: c = b und d = -a, also b

Wodurch unterscheiden sich diese 2 Vektoren? In der Richtung:

−b= - b

2)

Bestimmung eines zu e0−−(n-1) senkrechten Einheitsvektors f0−−(n-1):

e0−−(n-1) = P1P2(n−1)−−−−−−−−r(n−1)= x2(n−1)−x1(n−1)=x2(n−1)−x1(n−1)

==>

f0−−(n-1) =  −(y2(n−1)−y1(n−1))=−(y2(n−1)−y1(n−1))

Also:

x2(n) = x2(n-1) + sv2 ∙ Δt ∙ −(y2(n−1)−y1(n−1))

oder:

x2(n) = x2(n-1) + v2 ∙ Δt ∙ y2(n−1)−y1(n−1)

Bemerkung:

Um das Modell mehr der Realität anzupassen und um die Verfolgung interessanter werden zu lassen, verpa0t man dem Verfolger in den folgenden Modellierungen verschiedene Handicaps (z.B. Totzeit, Verzögerungszeit, usw.), die ihn bei der Verfolgung behindern.

### Modellierung 3

#### Beschreibung

Handicap (Nachteil) Ozeandampfer

Der Verfolger P1 kann seine Richtung nicht sofort in Richtung des neuen Ortes von P2 ändern, sondern er rennt wegen seiner Trägheit (ähnlich der Trägheit eines Ozeandampfers, der erst noch kilometerweit geradeaus schwimmt) erst noch eine Weile z.B. T = 5 Zeitabschnitte in seine bisherige Richtung. Erst danach ändert er seine Richtung in Richtung auf P2, bevor er wiederum T = 5 Zeitabschnitte in diese Richtung weiter schwimmt, usw.

Zusätzlich soll sich P2 etwas flexibler bewegen können:

Der Winkel zu dem sich P2 relativ zu P1_P2 bewegt kann beliebig durch die Konstante deltaW2 vorgegeben werden (er muß nicht notwendig 90° betragen).

#### mathematische Modellierung

n = 1:

x1(1) :  anfängliche x-Koordinate von P1

y1(1) :  anfängliche y-Koordinate von P1

w1(1) :  Anfangsrichtung von P1, z.B. w1(1) = w_P1(1)_P2(1))

x2(1) :  anfängliche x-Koordinate von P2

y2(1) :  anfängliche y-Koordinate von P2

w2(1) :  Anfangsrichtung von P2, z.B. w2(1) = w_P1(1)_P2(1)) - 90°

T sei die Anzahl der Zeitpunkte, in denen sich P1 in die gleiche Richtung bewegt, z.B. T = 10

anz(1) : Anzahl der Zeitpunkte, in denen P1 in die gleiche Richtung fährt, z.B. anz(1) = 0

n > 1:

Fall:  anz(n-1) = 0

anz(n) = T-1

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

w1(n) = w_P1(n)_ P2(n)

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆t

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Fall: sonst

anz(n) = anz(n-1)-1

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

w1(n) = w1(n-1)

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆t

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

### Modellierung 4

#### Beschreibung

Handicap (Nachteil) Rennfahrer

Der Verfolger P1 kann seine Richtung nicht sofort in Richtung des neuen Ortes von P2 ändern,

sondern er kann bei jedem Schritt seine Richtung nur höchstens um den maximalen Winkel

"deltaW1Absolut" ≥ 0 verändern (in positiver bzw. negativer Uhrzeigerrichtung).

#### mathematische Modellierung

n = 1:

x1(1) :  anfängliche x-Koordinate von P1

y1(1) :  anfängliche y-Koordinate von P1

w1(1) :  Anfangsrichtung von P1, z.B. w1(1) = w_P1(1)_P2(1))

x2(1) :  anfängliche x-Koordinate von P2

y2(1) :  anfängliche y-Koordinate von P2

w2(1) :  Anfangsrichtung von P2, z.B. w2(1) = w_P1(1)_P2(1)) - deltaW2

n > 1:

Fall:  | w1(n-1) - w_P1(n-1)_ P2(n-1) | ≤ deltaW1Absolut

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆

w1(n) = w_P1(n)_ P2(n)

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Fall: sonst

Unterfall: wd( w1(n-1) + deltaW1Absolut)) <  wd( w1(n-1) - deltaW1Absolut) )

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆

w1(n) = w1(n-1) + deltaW1Absolut

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Unterfall : sonst

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n))∙ v1 ∙ ∆t

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆

w1(n) = w1(n-1) - deltaW1Absolut

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Bem:

Das Problem:

Wenn sich der Vektor vα−−− um einen bestimmten Winkel auf vβ−−− zu bewegen soll, kann er sich in oder gegen die Uhrzeigerrichtung bewegen. Er soll sich in die Uhrzeigerrichtung bewegen, so daß sich die Winkeldifferenz zwischen den Vektoren kleiner wird.

Wenn sich im Beispiel (siehe Zeichnung) vα−−− um 10° bewegen soll, so muß das gegen die Uhrzeigerrichtung geschehen, damit sich die Vektoren möglichst "nahe" kommen.

Wenn man den Winkel zwischen 2 Vektoren vα−−− und vβ−−− berechen soll, gibt es immer zwei Winkel (siehe Zeichnung). Es soll der kleinere Winkel (Winkeldifferenz wd) bestimmt werden:

α

β

Beispiel:

α = 60° , β = 300°

| α - β | = | 60° - 300° | = 240°

also:

wd(α , β) = wd(60° , 300°) = 360° - 240° = 120°

wd(α , β) = | α - β |,                falls | α - β | < 180°

= | 360° - |α - β| |,   sonst

### Modellierung 5

#### Beschreibung

Handicap (Nachteil) Luxusdampfer

Der Verfolger kann seine Richtung nicht sofort in Richtung des neuen Ortes von P2 ändern, sondern er kann bei jedem Schritt seine Richtung (in oder gegen die Uhrzeigerrichtung) nur höchstens um den maximalen Winkel "maxWinkelAbsolut" ≥ 0  in Richtung eines vorgegebenen Sollwerts (Sollwinkel) verändern und zwar so lange bis dieser Sollwert erreicht wurde. Erst dann kann er sich wieder in Richtung P2 bewegen (wobei diese Richtung der neue Sollwert ist). Hat sich P1 dann in diese Richtung bewegt, muß diese Richtung beibehalten werden, bis der Sollwert erreicht wird.

Beispiel:

P1(n-3) erreicht nicht in einem, sondern in 3 Schritten den Sollwinkel w1Soll.

+ maxWinkelAbsolut

P1(n-3)

•

+ maxWinkelAbsolut

w1

w1Soll-w1

w1Soll

restwink

T1el

w1Soll

•

P1(n)

#### mathematische Modellierung

n = 1:

x1(1) :  anfängliche x-Koordinate von P1

y1(1) :  anfängliche y-Koordinate von P1

w1(1) :  Anfangsrichtung von P1, z.B. w1(1) = w_P1(1)_P2(1))

w1Soll(1) = Sollrichtung des Punktes P1(1), z.B. w1Soll(1) = w_P1(1)_P2(1))

x2(1) :  anfängliche x-Koordinate von P2

y2(1) :  anfängliche y-Koordinate von P2

w2(1) :  Anfangsrichtung von P2, z.B. w2(1) = w_P1(1)_P2(1)) + deltaW2

n > 1:

Fall: | w1Soll(n-1)-w1(n-1) | < maxWinkelAbsolut  d.h: Sollwert in einem Schritt erreichbar

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆

w1(n) = w1Soll(n-1)

w1Soll(n) = berechneWinkel des Vektors P1(n)_P2(n)

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Fall: sonst, d.h:  Sollwert nicht in einem Schritt erreichbar

maxWinkel(n) = berechneMaxwinkel(w1(n-1), w1Soll(n-1))

OP1(n)−−−−−−− = OP1(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w1(n−1))∙ v1 ∙ ∆t

OP2(n)−−−−−−− = OP2(n−1)−−−−−−−−−−+cos(w2(n−1))∙ v2 ∙ ∆

w1(n) = w1(n-1) + maxWinkel(n)

w1Soll(n) = w1Soll(n-1)

w2(n) = w_P1(n)_ P2(n) + deltaW2

Bemerkung:

berechneMaxwinkel(w1, w1Soll) {

if (w1Soll < w1)

maxWinkel = -maxWinkelAbsolut;

else

maxWinkel = maxWinkelAbsolut;

}

#### Kybernetische Darstellungen

Regelkreis von P1

Regelkreis

von P1

und

Regelkreis

von P2

P1_Sollwunsch

P1(n)

P1(n-1)

P2(n)

s(n)

w1(n-1)

w1Soll(n-1)

Regelkreis von P2

P2_Sollwunsch

P2(n-1)

w2(n-1)

Beschreibung:

1)

P1 Sollwunsch: P1 = P2

P2 Sollwunsch: P1 ≠ P2

2)

Beim "Durchschalten" liegt am Input P1(n-1), w1(n-1), usw. an und es wird am Output

P1(n), w1(n), usw. erzeugt.

Nach dem Durchschalten liegt am Input und am Output der gleiche Wert P1(n), w1(n), usw. an

(die "Leitungen" sind verbunden).

### Weitere mögliche Modellierungen (angedeutete Vorschläge)

1)

Man könnte den maximalen Winkel, um den sich P1 drehen kann, von der Geschwindigkeit (die dann - wie bisher - dann keine Konstante mehr ist), abhängig machen: bei einer hohen Geschwindigkeit wird der maximalen Winkel kleiner (wenn sie zu hoch wird, ist sie 0)

Man könnte dann eine Regelung dafür implementieren (z.B. solange Geschwindigkeit erhöhen, solange Abstand kleiner wird).

D.h. P1 könnte, falls seine Geschwindigkeit zu groß ist (um in einem Schritt die Richtung auf P2 ändern zu können) im nächsten Schritt seine Richtung nur um den "maxWinkelAbsolut" ändern und dann seine Geschwindigkeit weniger werden lassen.

P1 kann also verschiedene Kombinationen von "maxWinkelAbsolut" und Geschwindigkeit v1 austesten, und diese optimieren.

2)

P2 verändert seine Richtung (verändert seine Richtung nicht konstant um einen bestimmten Winkel), sondern dieser Winkel kann sich z.B. in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen P1 und P2 ändern.

3)

Hohe Wellen lassen P1 immer nur zu bestimmten Zeitpunkten die Position von P2 erkennen.

Zwischen diesen Zeitpunkten muß P1 deshalb eine "Winkelvorhersage" berechnen, wie z.B. der Durchschnitt der letzten 20 Positionen von P2.

4)

Wenn einer der Punkte aus dem Fenster wandert, werden diese wieder in das Fenster transformiert, so daß die Verfolgung weiter beobachtet werden kann.

5)

Verfolgungsspiele mit mehr als 2 Teilnehmern.

# Flächenberechnung mit Hilfe des Zufalls

Dies nennt man auch eine Monte-Carlo-Methode.

Wenn man eine Fläche nicht mehr exakt mathematisch berechnen kann oder - was realistischer ist - man nicht mehr die zugehörige Formel kennt, kann man dies auch eine Näherungslösung mit Hilfe eines Zufallsgenerators bestimmen.

y

•

•

•

•

r

•

•

•

•

•

•

•

x

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lösungsidee:
Mit verbundenen Augen wirft man "blindwütig" sehr oft (gesamtanzahl-mal) mit Darts-Pfeilen auf das  Quadrat, das auf der obigen Zeichnung eingezeichnet ist. Dabei trifft man n-mal die Kreisfläche.

Bautechnisch ist garantiert, daß man immer das Quadrat trifft (z.B. befindet sich das Quadrat am Ende eines das Quadrat umschließenden Tunnels).

Wenn man die Kreisfläche mit AK , die Fläche des Quadrats mit AQ , die Anzahl der Treffer mit n und die Gesamtanzahl der Würfe mit "gesamtanzahl"  bezeichnet, dann gilt für sehr grosse "gesamtanzahl":

AK AQ ≈n gesamtanzahl

Da hier AQ = 4r² , gilt:

AK≈n gesamtanzahl ⋅4r2

### weitere Aufgabe

Verbindet man jede Ecke eines Quadrates jeweils mit den Mittelpunkten der beiden nicht angrenzenden Seiten, so bilden diese Verbindungslinien im Inneren des Quadrates ein gleichseitiges Achteck. Wie groß ist der Flächeninhalt dieses Achtecks ?

sin(α) · v

# Simulation Beschleunigung und Gravitation

## physikalische Grundlagen

1) Die Geschwindigkeit v(t) zur Zeit t bzw. die danach zurücklegte Strecke s(t) einer mit der konstanten Bescleunigung a bewegren Masse beträgt:

v(t) = a ∙ t

s(t)= 12a2

2) Die Kraft, die man benötigt, um eine Masse m mit der Beschleunigung a zu bewegen, beträgt:

F = m ∙ a

3) Die Kraft zwischen zwei Massen m1 und m2, die den Abstand s (bzgl. ihrer Massenmittelpunkte) haben, beträgt:

F= m1⋅m2⋅κs2

## grundlegende Begriffe zur Simulation

Alle t Zeiteinheiten (z.B. Sekunden) hat ein Massenpunkt eine bestimmte Strecke (zurückgelegt), bzw. eine bestimmte Geschwindigkeit und eine Beschleunigung.

Die Zeitpunkte tn nach denen die zurückgelegte Strecke gemessen werden soll ist also:

tn = n t,  n=0,1,2,3,...

Die zurückgelegte Strecke zum Zeitpunkt tn wird mit  x(n):= x(tn) bezeichnet.

Die zu berechnende Geschwindigkeit zum Zeitpunkt tn wird mit v(n): = v(tn)bezeichnet.

Die zu berechnende Beschleunigung zum Zeitpunkt tn wird mit a(n): = a(tn)bezeichnet.

Trick:

Man nimm (fälschlicherweise) an, dass während eines Zeitabschnitts t die Beschleunigung und die Geschwindigkeit konstant sind (sich also nicht ändern).

Bei konstanter Geschwindigkeit kann man die zurückgelegte Strecke des nächsten Zeitpunktes n+1 berechnen.

Genauso kann man bei konstanter Beschleunigung die Geschwindigkeit des nächsten Zeitpunktes n+1 berechnen.

Wenn man den Zeitabschnitt t hinreichend klein macht, wird der Fehler, den man macht auch (hoffentlich) nicht allzu groß.

## 1D-Simulation einer konstanten Beschleunigung

gegeben:

a : konstante Beschleunigung des bewegten Massenpunktes,

s(0) :  anfängliche x-Koordinate des Massenpunktes P.

v(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des Massenpunktes P.

gesucht:

Berechnen Sie die s(n) und die Geschwindigkeit v(n) nach n Zeiteinheiten

Rechnung:

v(n+1)  v(n) + a ∙ Δt

s(n+1)  s(n) + v(n) ∙ Δt

## 1-D-Simulation eines beweglichen mit einem unbeweglichen 	Punkt.

### Eine Möglichkeit

gegeben:

x(0) :  anfängliche x-Koordinate des 1. Massenpunktes P1.

v(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des 1. Massenpunktes P1.

Der 2. Massenpunktes P2  ist fest und befindet sich im Ursprung.

Der 1. Massenpunktes P1 befindet sich rechts des Ursprungs.

gesucht:

Berechnen Sie die x-Koordinate x(n) und die Geschwindigkeit v(n) nach n Zeiteinheiten

Rechnung:

F(n+1) = m1 ∙ m2 ∙ k / x(n+1)2

also beträgt die Beschleunigung des bewegten Massenpunktes m1 :

a(n) = F(n) / m1 = m2 ∙ k / x()2  : =  k1 / (x(n)2

damit:

a(n) =  -k1 / (x(n)2

v(n+1)  v(n) +12 a(n) ∙ Δt

x(n+1)  x(n) + v(n) ∙ Δt  + 12 a(n) ∙ Δt

### andere Möglichkeit der Simulation (siehe Skript Regelungstechnik):

v(n)   (x(n+1) - x(n)) / t

a(n)  (x(n+2)- 2x(n+1) + x(n)) / t²

Es gilt:

a(n) =  -k1 / (x(n)2

angenähert ergibt dies:

(x(n+2) - 2x(n+1) + x(n))/t²   -k1 / (x(n)2

x(n+2)  2x(n+1) - x(n) - k1 ∙ t²/ (x(n)2

Außerdem läßt sich x1 wie folgt berechnen:

v(0) (x(1) - x(0)) / t

daraus folgt:

x(1)  v(0) * t + x(0)

also:

x(1)  v(0) * t + x(0)

x(n+2)  2x(n+1) - x(n) - k1 ∙ t²/ (x(n)2

## 2-D-Simulation zweier beweglicher Punkte

Ein Punkt P1(x1 | y1) mit der Masse m1 hat die momentane Geschwindigkeit v1−−.

Ein Punkt P2(x2 | y2) mit der Masse m2 hat die momentane Geschwindigkeit v2−−.

Die zwischen den 2 Punkten P1 und P2 herrschende Kraft verursacht während der Zeit Δt die Streckenänderung 12a1−−(n) ∙Δt2  von P1 in Richtung P2 . Gleichzeitig wird P1 um die Streckenändeung v1−−(n)∙Δt in Richtung v1−− bewegt. Analoges gilt umgekehrt.

P1(n)

P2(n)

(n)∙Δt

(n) ∙Δt + 
(n) ∙Δt2

(n) ∙Δt2

(n) ∙Δt + 
(n) ∙Δt2

(n) ∙Δt2

(n)∙Δt

gegeben:

x1(0) :  anfängliche x-Koordinate des Massenpunktes P1.

y1(0) :  anfängliche y-Koordinate des Massenpunktes P1.

x2(0) :  anfängliche x-Koordinate des Massenpunktes P2.

y2(0) :  anfängliche y-Koordinate des Massenpunktes P2.

v1x(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des Massenpunktes P1 in x - Richtung.

v1y(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des Massenpunktes P1 in y - Richtung.

v2x(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des Massenpunktes P2 in x - Richtung.

v2y(0) :  Anfangsgeschwindigkeit des Massenpunktes P2 in y - Richtung.

F1−−(n) : Kraft, mit der der Massenpunktes P1 nach n Zeitabschnitten von P2 angezogen wird.

a1−−(n) = a1x(n) = a1x(n): Beschleunigung des Massenpunktes P1 nach n Zeitabschnitten.

v1−−(n) =v1x(n) = v1x(n): Geschwindigkeit des Massenpunktes P1 nach n Zeitabschnitten.

OP1−−(n) =x1(n) = x1(n): Ortsvektor des Massenpunktes P1 nach n Zeitabschnitten.

F2−−(n) : Kraft, mit der der Massenpunktes P2 nach n Zeitabschnitten von P1 angezogen wird.

a2−− (n) =a2x(n) =a2x(n): Beschleunigung des Massenpunktes P2 nach n Zeitabschnitten.

v1−−(n) =v2x(n) =v2x(n): Geschwindigkeit des Massenpunktes P2 nach n Zeitabschnitten.

OP2−−(n) =x2(n) =x2(n): Ortsvektor des Massenpunktes P2 nach n Zeitabschnitten.

gesucht:

Berechnen Sie die x-Koordinate x1(n), die y-Koordinate y1(n) und die Geschwindigkeit v1(n) des 1. Massenpunktes nach n Zeiteinheiten.

Berechnen Sie die x-Koordinate x2(n), die y-Koordinate y2(n) und die Geschwindigkeit v2(n) des 2. Massenpunktes nach n Zeiteinheiten.

Rechnung:

1)

P1(n)P2(n)−−−−−−−−−−= x2(n)−x1(n)

r(n) : = |P1(n)P2(n)−−−−−−−−−−| = (x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))2

Für den Einheitsvektor s0−−(n) von P1(n)P2(n)−−−−−−−−−− gilt:

s0−−(n) = P1(n)P2(n)−−−−−−−−−−r(n)= x2(n)−x1(n)= x2(n)−x1(n)

Da der Kraftvektor in die gleiche Richtung zeigt und 1LE der Kraft gleich einer LE der Strecke entspricht, ist der Krafteinheitsvektor F1,0−−(n) gleich dem Streckeneinheitsvektor s0−−(n). Also gilt:

F1,0−−(n) = s0−−(n) = x2(n)−x1(n)

2) Berechnung des Kraftvektors F1−−(n):

F1(n) = |F1−−(n)| = m1⋅ m2⋅ kr(n)

Es gilt allgemein:

F1−−(n) = F1(n) ∙ F1,0−−(n) = F1(n) ∙ s0−−(n) = m1⋅ m2⋅ kr(n)2 ∙ x2(n)−x1(n) , also

F1−−(n) = m1⋅ m2⋅ kr(n)3 ∙ x2(n)−x1(n) =

m1⋅ m2⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23∙x2(n)−x1(n)

Für die Beschleunigung des bewegten Massenpunktes gilt:

a1−−(n) = F1−−(n)m1=  m2⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23∙x2(n)−x1(n)

Weiter gilt:

OP1−−(n+1)  OP1−−(n) + v1−−(n) ∙ Δt + 12a1−−(n)⋅Δt2

Da also OP1−−(n) in der Zeit Δt  um die Strecke v1−−(n) ∙ Δt + 12a1−−(n)⋅Δt2 größer wurde, beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb des Zeitintervalls [n , n+1]

12a1−−(n)⋅Δt2+v1−−(n)⋅ΔtΔt = 12a1−−(n)⋅Δt+v1−−(n)

Damit gilt für die neue Geschwindigkeit:

v1−−(n+1)  v1−−(n) + 12a1−−(n) ∙ Δt

Umgekehrt gilt dann:

F2−−(n) = - F1−−(n) = - m1⋅ m2⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23

Damit:

a2−− (n) = -F1−−(n)m2= - m1⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23

Und damit:

OP2−−(n+1)  OP2−−(n) + v2−−(n) ∙ Δt + 12a2−−(n)⋅Δt2

v2−−(n+1)  v2−−(n) + 12a2−−(n) ∙ Δt

also insgesamt:

a1−−(n) =  m2⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23∙x2(n)−x1(n)

OP1−−(n+1)  OP1−−(n) + v1−−(n) ∙ Δt + 12a1−−(n)⋅Δt2

v1−−(n+1)  v1−−(n) + 12a1−−(n) ∙ Δt

a2−− (n) =  - m1⋅ k(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))23∙x2(n)−x1(n)

OP2−−(n+1)  OP2−−(n) + v2−−(n) ∙ Δt + 12a2−−(n)⋅Δt2

v2−−(n+1)  v2−−(n) + 12a2−−(n) ∙ Δt

oder anders dargestellt:

a1x(n) = [x2(n)−x1(n)]⋅k⋅m2[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

v1x(n+1) v1x (n) + 12a1x(n)∙ Δt

x1(n+1)  x1(n) + v1x(n) ∙ Δt   +  12∙ a1x(n) ∙ Δt2

a2x(n) =  -[x2(n)−x1(n)]⋅k⋅m1[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

v2x(n+1)  v2x (n) + 12a2x(n)∙ Δt

x2(n+1) x2 (n) + v2x(n) ∙ Δt   +  12∙ a2x (n) ∙ Δt2

oder als Koordinatengleichungen dargestellt:

a1x(n) =  [x2(n)−x1(n)]⋅k⋅m2[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

a1y(n) =  [y2(n)−y1(n)]⋅k⋅m2[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

v1x(n+1)  v1x(n) +12a1x(n) ∙ Δt

v1y(n+1)  v1y(n) +12a1y(n) ∙ Δt

x1(n+1)  x1(n) + v1x(n) ∙ Δt + 12∙ a1x(n) ∙ Δt2

y1(n+1)  y1(n) + v1y(n) ∙ Δt + 12∙ a1y(n) ∙ Δt2

a2x(n) =  -[x2(n)−x1(n)]⋅k⋅m1[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

a2y(n) =  -[y2(n)−y1(n)]⋅k⋅m1[(x2(n)−x1(n))2+(y2(n)−y1(n))]1,5

v2x(n+1)  v2x(n) +12a2x(n) ∙ Δt

v2y(n+1)  v2y(n) +12a2y(n) ∙ Δt

x2(n+1)  x2(n) + v2x(n) ∙ Δt + 12∙ a2x(n) ∙ Δt2

y2(n+1)  y2(n) + v2y(n) ∙ Δt + 12∙ a2y(n) ∙ Δt2

Bemerkung: Analoge Zusammenhänge bestehen zwischen elektrischen Elementarladung.

Aufgaben

1) Erstellen Sie ein Programm, das von einer sich im Punkt (den gibt der Anwender vor) Punkt R(x0 | y0) befindlichen elektrischen Elementarladung  ausgehend die Feldlinie einzeichnet, an der sich die Elementarladung entlang bewegt.

2) Erstellen Sie ein Programm, das von n vorgegebenen elektrischen Teilchen (positive, bzw. negative) die Bewegungen dieser Teilchen (einschließlich dem Auslöschen zweier entgegengestzt geladenen Teilchen beim Zusammenstoss) aufzeichnet.

## Das Brachistochronenproblem

Wie muss eine Bahn beschaffen sein, auf der ein reibungsfreier Körper von einem höher gelegenen Punkt A zu einem niedriger, jedoch nicht senkrecht darunter liegenden Punkt B allein von der Schwerkraft angetrieben die kürzeste mögliche Zeit benötigt?

### Aufgabe

Geben Sie beliebige Bahnen vor (z.B. verschiedene Parabeln, die durch A und B gehen)  und berechnen Sie die dafür benötigte Zeit.

A

B

# Genetische Algorithmen

## Definition

Ein genetischer Algorithmus versucht die biologischen Evolution nachzuahmen:

Eine Menge (Population) = Elterngeneration) von Lösungskandidaten (Individuen) werden zufällig erzeugt.

Deren Eigenschaften werden leicht verändert (Mutation) und miteinander kombiniert (Rekombination). Die besten dieser Kindergeneration werden ausgewählt (Selektion), um eine neue Population von Lösungskandidaten (eine neue Generation) zu erzeugen.

Auf diese wird dann wiederum die Mutation, Rekombination und Selektion angewendet.

Das wird viele Male wiederholt.

vollständig zu beschreiben, muss die Implementierung folgender fünf Komponenten festgelegt werden:

## Beispiel

Es soll das Minimum der Funktion

f: Z x Z x Z x Z x Z  --> Z

berechnet werden, wobei Z die Menge der ganzen Zahlen ist.

mit

f(z1, z2, z3, z4, z5) = (z1−1)2+(z2−2)2+(z1−1)2+sin(z3)+cos(z4)+ez52

Jede Generation der Population hat die Grösse n

### Mutation

Für jede Position

i {0,1,2,3,4} eines Elternindividuums (Eltern-Genom) eine einfache Addition an dieser Position um eine Zahl z  {-1,0,1}.

Diese Mutation komme mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% pro Generationswechsel und

Position vor.

Beispiel:

GE = (23,  -12 , 13 , 7 , -1) ----> GK = (23,  -12 , 14 , 7 , -1) sowie i = 3

### Rekombination

Aus 2 Eltern-Genomen (zufällig gewählt aus der alten Elterngeneration) wird ein Kind-Genom erzeugt:

Bestimme durch Zufall eine Positon i  {0,1,2,3,4}, z.B. i = 2

Die vorderen 2 Elemente des einen Elterngenoms werden mit den 3 hinteren Elementen des

anderen Eltergenoms kombiniert.

Beispiel:

G0 = (18, −3, 5 , 9, 8) und G1 = (14, 13, 33, 2, 15) sowie i = 2, dann ist das Kind-Genom

GC = (18, −3, 33, 2, 15).

### Selektion

Bestimme die n besten Elemente (d.h.die n kleinsten Zahlen) aus der Vereinigung der  Elterngeneration und der Kindergeneration.

# Zelluläre Automaten

## Definition

Ein zellulärer Automat ist ein System von Zellen (z.B. Schachbrett), welche miteinander in Wechselbeziehung stehen. Jede Zelle kann einen von n möglichen Zuständen annehmen, der sich im Lauf der Zeit ändern kann (durch die Wechselbeziehung mit anderen Zellen).

## Beispiel (Game of Life)

Es ist ein quadratisches Brett gegeben (z.B.Schachbrett).

Jede Zelle des Brettes kann mit einem Stein besetzt sein oder nicht. Der Stein wird als Individuum aufgefasst, der auf dieser Zelle "lebt". Die Situation auf der Zelle wird nun nach jeder Generation verändert, wobei für jede Generation alle Zellen gleichzeitig nach folgenden Regeln verändert werden:

1) Ein Stein bleibt stehen ("überlebt die Generation"), wenn auf den (höchstens acht) Nachbarzellen insgesamt genau 2 oder 3 Steine stehen.

2) Ein Stein wird entfernt ("stirbt"), wenn auf den (höchstens acht) Nachbarzellen insgesamt weniger als 2 oder mehr als 3 Steine stehen ("sterben an Isolierung oder Überbevölkerung").

3) Ein Stein wird auf ein bisher leeres Feld gesetzt ("wird geboren"), wenn auf den (höchstens acht) Nachbarzellen insgesamt genau drei Steine stehen.

Beispiel:

| 0. Generation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |
|  |  | O |  | O |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |

| 1. Generation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | O | O |  |  |  |
|  |  | O |  | O |  |  |  |
|  |  | O | O | O |  |  |  |

## Staumodell (Nagel-Schreckenberg)

Eine Ringstrasse (wie z.B. eine Autorennstrecke) wird in z.B. 1000 Zellen der Länge 7,5 Meter aufgeteilt.

In jeder Zelle kann sich ein Auto befinden oder nicht (je nachdem wie man die Situation am Anfang der Simulation modelliert).

Ein Auto besitzt zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Geschwindigkeitsstufe:

0 , 1 , 2 , ..., maxSpeed   (z,B. maxSpeed 5), die in Anzahl Zellen pro Simulationsschritt angegeben ist.

Die Anzahl der freien Zellen zwischen 2 aufeinanderfolgenden Autos wird mit Gap bezeichnet.

Pro Runde werden für alle Fahrzeuge folgende vier Schritte durchgeführt:

I) Modellieren Beschleunigung

Wenn die maximale Geschwindigkeit kleiner ist als das Gap (= Abstand zum vorderen Fahrzeug) dann wird die Geschwindigkeit um 1 erhöht (jedoch nicht, wenn das Fahrzeug schon die maximale Geschwindigkeit besitzt).

II) Modellieren Bremsen:

Falls das Gap zum vorderen Fahrzeug kleiner ist als die Geschwindigkeit (in Zellen), wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf die Größe der Lücke reduziert. (Kollisionsfreiheit)

III) Modellieren Trödeln:

Die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs wird mit der Wahrscheinlichkeit p um eins reduziert, sofern es nicht schon steht.

IV) Alle Fahrzeuge werden ihrer momentanen Geschwindigkeit entsprechend vorwärts bewegt.

Aufgabe

Schreiben Sie ein Programm, in dem die dynamische Entwicklung der Ringstrasse visualisiert wird. Auf dem Bildschirm soll die Ringstrasse nach 0, 1, 2, ... Simulationsschritten ausgegebn werden. Die Geschwindigkeitsstufen gehen von 0 bis 5 und -1 bedeutet eine leere Zelle (kein Auto)

Beispiel: Füllen Sie den 4.-ten und 5.-ten Simulationsschrittselbst aus.

| 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.) | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 |
| 2.) | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| 1.) | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -1 | 1 |

Man kann z.B. ein stehendes Auto (Stau !!) durch ein rotes Pixel, eine leere Zelle (kein Auto) durch ein gelbes Pixel darstellen, usw. usf.

Bemerkung: (Literaturhinweis)

1)

http://www.site2004.de/java/automat.html

# Schwarmverhalten

## Motivation

Manche Lebewesen (z.B. Fische, Vögel) bewegen sich in Schwärmen.

Wie ist es möglich, daß sich - trotz fehlender zentraler Steuerung - eine geordnete Bewegung ergibt (wenig Kollissionen, gleiche Richtung) ?

Wissenschaftler wie Craig W. Reynolds haben sich darüber Gedanken gemacht.

Anwendung: Comuterspiele, Animationstechniken, Filme (z.B. Batman 2 (Fledermausschwärme, Pinguine), König der Löwen)).

## Eine mögliche Modellierung

Es gibt 3 Regeln, die die einzelnen Individuen (Boids) zu beachten haben:

### Regel 1: Anziehung

Sinn: Zusammenhalten des Schwarms

Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst.

Beispiel: (O ist der Koordinatenursprung)

B ist der Punkt, wo sich das Lebewesen befindet. M ist der von B wahrgenommene Mittelpunkt des Restschwarms (= alle Individuen, außer sich selbst).

B

BM−−−

O

M

B muss sich also sich also in Richtung des Vektors BM−−−auf den Mittelpunkt M zu bewegen.

BM−−−stellt die Geschwindigkeit (Strecke pro Simulationsschritt) in Richtung M dar.

### Regel 2: Kollisionsvermeidung

Sinn: Mitglieder des Schwarms sollen sich nicht verletzen

Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt.

Beispiel:

B ist der Punkt, wo sich das Lebewesen befindet. Wenn sich B innerhalb eines bestimmten Abstands zu den benachbarten Individuen befindet, wird er von diesen abgestoßen (wie gleichgeladene elektrische Teilchen). Die Resultierende, mit der B von den benachbarten Individuen abgestoßen wird, sei OA−−−.

A

O

OA−−−stellt eine Geschwindigkeit (Strecke pro Simulationsschritt) dar.

### Regel 3: Ausrichten

Sinn: Mitglieder des Schwarms sollen sich in die gleiche Richtung bewegen

Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn.

Beispiel:

B ist der Punkt, wo sich das Lebewesen befindet. OF−−− ist die von B wahrgenommene resultierende Geschwindigkeit des Restschwarms (= alle Individuen, außer sich selbst).

O

B

F

BF−−−

BF−−−stellt eine Geschwindigkeit (Strecke pro Simulationsschritt) in Richtung F dar.

## Eine mögliche Implementierung (Pseudocode)

Bemerkung:

Im folgenden Pseudocode bedeutet sM eine Abkürzung für Schwarmmitglied

### Mögliche Implementierung Regel 1

regel1(boid b)

resultierende = 0;

FOR EACH BOID sM

IF b != sM THEN

resultierende = resultierende + sM.position

END IF

END

resultierende = resultierende / (N-1)

// Geschwindigkeit = Strecke / 100 Simulationsschritte

RETURN (resultierende - b.position) / 100

END PROCEDURE

### Mögliche Implementierung Regel 2

regel(boid b)

resultierende = 0;

FOR EACH BOID sM

IF b != sM THEN

IF |b.position - sM.position| < 100 THEN

resultierende = resultierende + b.position - sM

END IF

END IF

END

RETURN resultierende

END PROCEDURE

### Mögliche Implementierung Regel 3

PROCEDURE rule3(boid b)

resultierende = 0;

FOR EACH BOID sM

IF b != sM THEN

resultierende = resultierende + sM.geschwindigkeit

END IF

END

resultierende = resultierende / (N-1)

RETURN (resultierende - b.velocity) / 8

END PROCEDURE

### Mögliche Implementierung "berechneNeuePosition"

PROCEDURE berechneNeuePositionen()

Vector v1, v2, v3

Boid b

FOR EACH BOID b

v1 = rule1(b)

v2 = rule2(b)

v3 = rule3(b)

b.v = b.v + v1 + v2 + v3

b.position = b.position + b.v

END

END PROCEDURE

### Mögliche Implementierung Hauptprogramm

PROCEDURE main()

FOR i=0; i<100000; i++

zeichneAlleBoids()

berechneNeuePositionen()

END IF

END PROCEDURE

# Warteschlangen

## Einführung

Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir in der Warteschlange: an der Kasse im Supermarkt, im Wartezimmer beim Arzt oder im Verkehrsstau auf dem Weg zur Arbeit. Jeder von uns kennt das Unbehagen, in einer langen Warteschlange zu stehen. Oftmals lässt sich nicht einmal abschätzen, wie lange man noch ausharren muss und ob es sich überhaupt lohnt abzuwarten.

Abgesehen von der psychischen Beeinträchtigung, die von einer langen Warteschlange ausgeht, sind Warteschlangen auch aus volks- bzw. betriebswirtschaftlicher Sicht nicht wünschenswert. Denn die Zeit, die man in der Warteschlange zubringt, ist Untätigkeitszeit, die weder den Kunden noch dem Betreiber des Systems zugute kommt. Den wirtschaftlichen Einfluss von Warteschlangen kann man am besten am Beispiel der Produktion verdeutlichen. Lange Durchlaufzeiten durch die Produktion haben zur Folge, dass man neue Produkte nicht schnell genug auf den Markt bringen kann und der Konkurrenz das Feld überlassen muss. Da lange Durchlaufzeiten mit hohen Beständen korreliert sind, entstehen durch die auf Bearbeitung wartenden Halbfertigfabrikate außerdem hohe Kapitalbindungskosten, die sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirken.

Das Phänomen des Wartens wird seit fast einem Jahrhundert wissenschaftlich erforscht. Bereits 1917 publizierte der dänische Ingenieur und Mathematiker A.K. Erlang, der bei einer Kopenhagener Telefongesellschaft beschäftigt war, eine mathematische Formel, mit deren Hilfe man Fernsprechvermittlungsstellen dimensionieren kann. Nach Erlang waren es hauptsächlich Nachrichtentechniker, die mathematische Verfahren benutzten, um den Telefonverkehr durchgängiger und effizienter zu machen. Die Fachleute erzählen sich, dass gerade diejenigen Länder, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts über die schlechtesten Telefonsysteme verfügten, zumindest die besten Mathematiker auf dem Gebiet der Warteschlangentheorie hervorgebracht hätten. Mit dem Aufkommen der Datenverarbeitung werden diese Methoden auch zur Konzeption von Rechensystemen verwendet. Ziel der Analysen ist es, bereits im Vorfeld der Planung Engpässe und Schwachstellen zu erkennen. Ganz langsam fängt man an, die Warteschlangentheorie auch auf Fragen der Produktion, des Verkehrs und der Modellierung von Geschäftsprozessen auszudehnen. Inzwischen sind mehr als 10 000 wissenschaftliche Publikationen über Warteschlangenprobleme erschienen, die sich auf die unterschiedlichsten Bereiche unseres täglichen Lebens erstrecken. Angesichts einer so großen Zahl gesicherter Erkenntnisse, lässt sich kaum erklären, warum wir heute noch so oft in der Warteschlange stehen...

Es sind nicht bloß Menschen, denen im Rahmen der verschiedenen betrieblichen Abläufe das Schicksal des Wartens zuteil wird. Man spricht allgemein von Jobs und das können nun sein:

1) Kunden eines Unternehmens, die auf die Erledigung eines Auftrages warten.

2) Produkte, die im Zuge ihrer Produktion auf die Durchführung eines weiteren Verarbeitungsschrittes warten.

3) Nachrichten, Anfragen, Reparatur- und Instandhaltungsaufgaben etc.

## Anwendungsbereiche der Warteschlangentheorie

Warteschlangen lassen sich in vielen Bereichen unseres Alltagslebens beobachten.

Die nachfolgende Tabelle stellt einige dieser Bereiche vor:

| Kunde | Bedienstation | Warteschlange |
| --- | --- | --- |
| Zwischenprodukte | Maschine | Puffer vor der Maschine |
| Skifahrer | Ski-Lift | Ski-Fahrer vor dem Ski-Lift |
| Flugzeuge | Startbahn | Flugzeuge auf dem Rollfeld |
| Flugzeuge | Landebahn | Flugzeuge in der Warteschleife |
| Touristen | Airline-Schalter | Touristen vor dem Schalter |
| Reisende | Fahrkartenschalter/-automat | Reisende vor dem Schalter |
| Kunden | Supermarkt-Kasse | Kundenschlange |
| Fahrzeuge | Tankstelle oder Ampel | Fahrzeugschlange |
| Patienten | Arzt | Wartezimmer |
| Bestellungen | Verkaufsabteilung | Lieferverpflichtungen |
| Druckaufträge | Drucker | Druck-Jobs |
| Studenten | Mensa | Studenten vor der Essensausgabe |
| Maschinen | Instandhaltung | Reparaturaufträge |
| Transportgüter | Transportsystem | Zwischenläger |
| Lastwagen | Laderampe | Kolonne |
| Anrufe | Vermittlungsstelle | Anrufwiederholer |
| Prozesse | CPU | Prozess-Warteschlange |

## Unser Modell eines Warteschlangensystems

Bedienungseinheit 1

Bedienungseinheit 2

Bedienungseinheit n

Ankünfte (Warteschlange)

. . . .

Abgänge

. . . . . .

Die Ankunft erfolge mit der Ankunftsrate , d.h. im Durchschnitt treffen  Kunden pro

Zeiteinheit ein (und stellen sich in genau einer Warteschlange an). Die Bedienung erfolge in n Bedienungseinheiten (z.B. Friseurstuhl), die jede die Bedienungsrate  hat, d.h. im Durchschnitt  Kunden pro Zeiteinheit bedient. Dies ist z.B. in einem Frisiersalon der Fall, in welchem die Kunden warten, bis irgendeiner der Friseure frei wird. In Tankstellen und Selbstbedienungsläden hat jede Bedienungseinheit eine eigene Warteschlange.

Wir nehmen in unserem Modell an, daß es genau eine Warteschlange gibt.

Aus theoretischen, hier nicht bewiesenen Überlegungen folgt, dass das System mit einer Warteschlange (auch Queue genannt) jenem mit mehreren Queues überlegen ist!

### Notationen

E(W):	Erwartungswert (=Mittelwert) der Wartezeit (Zeit vom Eintreffen bis einschließlich der Bedienung eines Kunden)  = durchschnittliche Wartezeit

E(L):	Erwartungswert (=Mittelwert) der Länge der Warteschlange (einschließlich der Anforderungen, die gerade bedient werden) = durchschnittliche Länge der Warteschlange

 : 	Ankunftsrate = Durchschnittliche Anzahl der Ankünfte pro Zeiteinheit.

 :	Bedienungsrate = Durchschnittliche Zahl der von einem Bedienungskanal abgefertigten Jobs pro Zeiteinheit.

n : 	Anzahl der Bedienungselemente

r  : 	/

 :	= /(n·) = Verkehrsintensität

Bemerkung:

 ist also ein Maß (sagt also etwas aus) über die Zugänge pro Zeiteinheit und  ein Maß für die Abgänge pro Zeiteinheit.

## Mathematik

Seit 1917 hat man unter Einsatz überaus komplizierter und schwieriger mathematischer Methoden eine ganze Reihe von überraschend einfachen Formeln gefunden.

### Fall: Verkehrsdichte > 1

Verkehrsdichte = /(n·) >1, gleichbedeutend: >c
Es strömen mehr Jobs in das System, als abgefertigt werden können. 
Die Länge der Warteschlange wird im Mittel unbeschränkt zunehmen. Das System erweist sich als instabil, man sagt auch, es existiert kein Steady State. Erstaunlicherweise gilt das auch dann, wenn die Verkehrsdichte = 1 ist, also im Mittel pro Zeiteinheit genauso viele Jobs ankommen, als erledigt werden können (es sei denn, Service-und Zwischenankunftszeiten sind konstant und die Ankünfte perfekt auf die Services zeitlich abgestimmt).

### Fall: Verkehrsdichte < 1

Fall: Verkehrsdichte = /(n·) <1 
Gleichbedeutend: <c
Es strömen weniger Jobs in das System, als abgefertigt werden können. 
Das System bleibt stabil.

### Zusammenhang E(L) und E(W) - Formel von Little

(Little 1961)

E(L)=λ⋅E(W)

### Berechnung von E(L) und E(W)

Es gelten bestimmte Voraussetzungen, wie z.B. daß die Warte- und Bedienungszeiten exponentialverteilt sind. Damit ist die Anzahl der innerhalb eines beliebiger Zeitintervall der Laenge T eintreffenden Autos Poisson-verteilt mit Mittelwert lambdaT und kann damit durch eine Binominalverteilung angenähert werden.

Eine gute (diskrete) Simulation durch ein Programm muß dies berücksichtigen.

#### Berechnung von E(W) und E(L) bei n Bedienungseinheiten

r = λμ= Ankunftsrate / Bedienungsrate

p0=1i=0n−1rii!+rnn!(1−rn)

pn=p0⋅rnn!

E(L)=rn⋅pn(1−rn)2

E(W)=E(L)λ

#### Berechnung von E(W) und E(L) bei einer Bedienungseinheit (n = 1)

p0=11+λμ1−λμ= 11+λμ(μ−λ)μ= 11+λμ−λ= 1μμ−λ= μ−λμ

pn=μ−λμ⋅λμ= (μ−λ)λμ2

E(L)=λμ⋅(μ−λ)λμ2(1−λμ)2 = λμ⋅(μ−λ)λμ2(μ−λμ)2= λμ⋅(μ−λ)λμ2(μ−λ)2μ2 =λμ⋅(μ−λ)λμ2μ2(μ−λ)2=λ2μ(μ−λ)

E(W)=λ2μ(μ−λ)λ= λμ(μ−λ)

also:

E(L)=λ2μ(μ−λ)

E(W)=λμ(μ−λ)

#### Berechnung von E(W) und E(L) bei zwei Bedienungseinheiten (n = 2)

E(L)=λ3μ(4μ2−λ2)

E(W)=λ2μ(4μ2−λ2)

### Beispiel (Berechnung von E(L) und E(W))

#### Eine Bedienungseinheit

n = 1,  = 1/3,  = 1/2

E(L)=1321212−13= 1912⋅16= 43

E(W)=E(L)λ=4313= 4

#### Zwei Bedienungseinheiten

n = 2,  = 1/3,  = 1/4

E(L)=133144⋅116−19= 1271414−19= 12714⋅536= 4⋅3627⋅5= 1615  1,0666

E(W)=161513= 16⋅315=165

ARBEITSBLATT Warteschlangen

A1)

Man bastelt ein würfelähnliches Gebilde mit genau anz Seiten und färbt genau n Seiten davon rot ein.

Man nennt diesen Würfel einen n-anz-Würfel.

1) Wie oft wird durchschnittlich bei anz Würfen eine rote Seite gewürfelt?

(d.h. das Ereignis ist eingetreten)

2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p bei einem Wurf eine rote Seite zu erwürfeln?

A2)

Die Funktion rand() liefert eine double-Zufallszahl zwischen je einschließlich 0 und RAND_MAX (= 215-1).

Erstellen Sie mit Hilfe von rand() die Funktion rand_0_1(), die eine Zufallszahl zwischen (je einschließlich) 0 und 1 liefert.

A3)

1) Mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 1/6 soll die Meldung "GEWONNEN" ausgegeben werden. Erstellen Sie - mit Hilfe obiger Funktion rand_0_1() -  den dazu gehörigen Quellcode.

2) Wie oft soll man eine Simulation durchführen, damit eine bestimmte Wahrscheinlichkeit p modelliert wird, d.h. wie kann man relativ sicher sein, daß die

relative Häufigkeit =   absolute Häufigkeitanz die Wahrscheinlichkeit p annähert?

Bei 1) sollte z.B. bei anz = 6000 Mal ungefähr 1000 Mal die Sechs gewürfelt werden, damit relative Häufigkeit auch ungefähr 1000/6000 = 1/6 wird.

Außerdem muß noch die Differenz relative Häufigkeit -p berechnet werden.

Ausgabe der Werte dieser Variablen auf dem Bildschirm.

Erstellen Sie den Quellcode, der die absolute Häufigkeit, die relative Häufigkeit und

relative Häufigkeit - p berechnet und auf dem Bildschirm ausgibt.

A4)

Wie oft (anzahlSimulationen) soll ein n-anz-Würfel geworfen werden, damit die relative Häufigkeit ungefähr gleich  p = n / anz wird ?

Diskutieren Sie das an folgenden Würfeln: 1-3-Würfel, 1-6-Würfel, 1-100-Würfel.

Wie (Formel angeben) hängt anzahlSimulationen von p ab ?

A5)  (schwer)

Wie kann man das durchschnittliche Auftreten von n Ereignissen (z.B. Blitzeinschläge, Ankunft von Autos an einer Tankstelle, usw.) pro Zeiteinheit (z.B. pro Stunde) durch eine Wahrscheinlichkeit p simulieren ? Kein Programm, sondern Lösung in Worten beschreiben.

A6)

Es soll programmtechnisch das durchschnittliche Auftreten von n Ereignissen (z.B. Blitzeinschläge, Ankunft von Autos an einer Tankstelle, usw.) pro Zeiteinheit (z.B. pro Stunde) durch eine Wahrscheinlichkeit p simuliert werden, indem die Zeiteinheit in anz Intervalle geteilt wird.

Die relative Häufigkeit des Ereignisses soll bei einer entsprechenden Anzahl von Simulationen (in Abhängigkeit von n und anz berechnen lassen) auch dem Bildschirm ausgegeben werden.

Ebenso die Differenz der relative Häufigkeit und p.

Erstellen Sie den dazugehörigen Quellcode.

A7)  Simulation einer Tankstelle mit genau einer Tanksäule

An einer Tankstelle kommen durchschnittlich jede Minuten λ=2 Autofahrer an und reihen sich in genau einer Warteschlange ein.

Im Durchschnitt tanken (hintereinander)  Autos (z.B. =3) pro Zeiteinheit und verlassen danach die Tankstelle.

Simulieren Sie programmtechnisch dieses Verhalten wie bei A6)

Lösung Arbeitsblatt:

A1)

1) Bei anz - maligen Werfen des n-anz-Würfels.

2) p = n / anz

A2)

double rand_0_1(){

// RAND_MAX = 2^15-1

double zufall;

// Zufallszahl im Intervall [0;1]

zufall = (double)(rand())/RAND_MAX;

return zufall;

}

A3)

#include "stdafx.h"

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

double rand_0_1();

int main(){

int i = 0;

int anzSimulationen=6000;

double relativeHaeufigkeit;

int absoluteHaeufigkeit=0;

double p=1.0/6.0;

double differenz;

srand((unsigned)time(NULL));

for(i=0;i<anzSimulationen;i++){

if(rand_0_1() < p){

absoluteHaeufigkeit++;

}

}

relativeHaeufigkeit=(double)absoluteHaeufigkeit/

(double)anzSimulationen;

differenz = p - relativeHaeufigkeit;

printf("p=%f\n",p);

printf("relativeHaeufigkeit=%f\n",relativeHaeufigkeit);

printf("p-relativeHaeufigkeit=%f\n",differenz);

return(0);

}

double rand_0_1(){

// RAND_MAX = 2^15-1

double zufall;

// Zufallszahl im Intervall [0;1]

zufall = (double)(rand())/RAND_MAX;

return zufall;

}

A4)

1-3-Würfel	---->	3000 = 1000 / (1/3)

1-6-Würfel	---->	6000 = 1000 / (1/6)

1-100-Würfel	---->	100000 = 1000 / (1/100)

allgemein: k = 1000

n-anz-Würfel	---->	anzahlSimulationen  = k / p

Je größer man k wählt, desto besser die Annaherung.

Falls k / p eine Fließkommazahl ergibt, schneidet man den Nachkommateil ab, also

anzahlSimulationen  = trunc(k / p)

A5)

Man teilt die Zeiteinheit in anz Intervalle auf. Das bedeutet, daß durchschnittlich n Ereignisse in anz Zeitintervallen auftreten müssen.

Dann bastelt man einen n-anz-Würfel und hat damit die Wahrscheinlichkeit

p = n / anz

mit der dieses Ereignis eintritt.

A6)

#include "stdafx.h"

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

double rand_0_1();

int main(){

int i = 0;

int k = 1000;

int n = 1;

int anz = 6;

int anzSimulationen;

double relativeHaeufigkeit;

int absoluteHaeufigkeit=0;

double p=(double)n /(double)anz;

double differenz;

srand((unsigned)time(NULL));

anzSimulationen = (int) (k / p);

for(i=0;i<anzSimulationen;i++){

if(rand_0_1() < p){

absoluteHaeufigkeit++;

}

}

relativeHaeufigkeit =(double)absoluteHaeufigkeit /

(double)anzSimulationen;

differenz = p - relativeHaeufigkeit;

printf("p=%f\n",p);

printf("relativeHaeufigkeit=%f\n",relativeHaeufigkeit);

printf("p-relativeHaeufigkeit=%f\n",differenz);

return(0);

}

double rand_0_1(){

// wie oben

}

## Konkretes Bespiel (Tankstelle)

### Wahrscheinlichkeitstheorie (Wiederholung Arbeitsblatt)

#### Theorie ( Basteln eines Polyeders)

Ein würfelähnliches Gebilde (Polyeder, deutsch Vielflach) mit genau anz Seiten, wobei n Seiten davon rot eingefärbt sind, nennen wir hier einen n-anz-Würfel.

Es wird durchschnittlich bei anz Würfen n-Mal eine rote Seite gewürfelt

(d.h. das Ereignis ist n-Mal eingetreten)

Die Wahrscheinlichkeit p bei einem Wurf eine rote Seite zu erwürfeln ist p = n / anz.

#### Anzahl der Simulationen berechnen

Wie oft soll man eine Simulation durchführen, damit eine bestimmte Wahrscheinlichkeit p modelliert wird, d.h. wie kann man relativ sicher sein, daß die

relative Häufigkeit =   absolute Häufigkeitanz

die Wahrscheinlichkeit p annähert?

Beispiele:

1-3-Würfel	---->	3000 = 1000 / (1/3)

1-6-Würfel	---->	6000 = 1000 / (1/6)

1-100-Würfel	---->	100000 = 1000 / (1/100)

allgemein:

n-anz-Würfel	---->	anzahlSimulationen  = trunc(k / p)

Je größer man k wählt, desto besser die Annaherung.

#### Simulation von Ereignissen  pro Zeiteinheit

Problem:

Wie kann man das durchschnittliche Auftreten von n Ereignissen (z.B. Blitzeinschläge, Ankunft von Autos an einer Tankstelle, usw.) pro Zeiteinheit (z.B. pro Stunde) durch eine Wahrscheinlichkeit simulieren ?

Lösung:

Man teilt die Zeiteinheit in anz Intervalle auf. Das bedeutet, daß durchschnittlich n Ereignisse in anz Zeitintervallen auftreten müssen.

Dann bastelt man einen n-anz-Würfel und hat damit die Wahrscheinlichkeit

p = n / anz

mit der dieses Ereignis eintritt.

### Tankstelle mit einer Warteschlange

#### Voraussetzungen

An einer Tankstelle kommen durchschnittlich jede Minuten 2 Autofahrer an und reihen sich in genau einer Warteschlange ein.

Im Durchschnitt gibt es 3 Tankvorgänge pro Minute.

##### Frage

Wie groß ist die mittlere Länge der Warteschlange E(L) ?

Bemerkung:

Es gibt mehrere Möglichkeiten die mittlere Länge der Warteschlange zu "berechnen":

a) Mittlere Länge der Warteschlange für eine Simulation

Bei jedem Simulationsschritt wird die aktuelle Länge der Warteschlange (Anzahl der wartenden Kunden) aufsummiert (über alle Simulationsschritte) und beim letzten Simulationsschritt durch die Anzahl der Simulationsschritte dividiert.

Damit hat man die mittlere Länge der Warteschlange für eine Simulation berechnet.

b) Mittlere Länge der Warteschlange für mehrere Simulationen

Nach jeder Simulation wird die mittlere Länge der Warteschlange notiert.

Die Summe dieser Werte wird dann durch die Anzahl der Simulationen dividiert.

##### Frage

Wie groß ist die mittlere Wartezeit E(W) ?

Bemerkung:

Die mittlere Wartezeit kann man wie folgt programmtechnisch ermitteln::

Bei jedem Simulationsschritt wird die Zeit, die die Kunden in der Warteschlange in diesem (einen) Simulationsschritt warten müssen, aufsummiert (über alle Simulationsschritte) und beim letzten Simulationsschritt durch die Anzahl aller Kunden dividiert, die jemals an der Tankstelle angekommen sind. Dies wird hier nicht implementiert.

##### Frage

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autofahrer länger als 10 Minuten warten muß ?

##### Frage

Was ändert sich, wenn an der Tankstelle noch eine (mehrere) Zapfsäulen installiert werden ?

Wie groß wird E(L) und E(W), bei  = 0,5 =0,25 und n =2 ?

#### Wahrscheinlichkeit simulieren

1) Durchschnittliche Zugang

Im Durchschnitt kommen λ Autos pro Zeiteinheit an der Tankstelle an.

Wie kann man dies „auswürfeln“ ?

Wenn man den Würfel anz Mal wirft, dann soll man durchschnittlich λ Mal erfolgreich sein.

Damit bei jedem Wurf nur maximal ein Auto ankommt (und nicht 2, 3, 4 ...) ist es nötig, anz entsprechend hoch zu wählen.

Die Wahrscheinlichkeit beträgt also ungefähr:

pAnkunft   λanz

2) Durchschnittliche Abgang

Im Durchschnitt tanken (hintereinander)  Autos pro Zeiteinheit und verlassen danach die Tankstelle.

Die Wahrscheinlichkeit beträgt also ungefähr:

pBedienung   μanz

#### Zum Nachdenken

Bemerkungen:

1) Man kann die mittlere Wartezeit wie folgt berechnen:

Wenn die mittlere Länge der Warteschlange konstant ist (und z.B. nicht gegen unendlich geht), dann muß die mittlere Zugangsrate gleich der mittleren Abgangsrate sein.

Da die mittlere Zugangsrate  ist, ist die mittlere Abgangsrate auch .

Das letzte Auto in der Warteschlange der Länge E(L) muß also E(L) Autos warten, bis dieses Auto endlich abgehen kann. Da pro Zeiteinheit  Autos abgehen, wird also die Zeit E(L) /  vergehen.

2) Warum ist die mittlere Abgangsrate nicht gleich der Bedienungsrate  ?

Weil zwar  Autos pro Sekunde im Fall einer belegten Zapfsäule abgehen, aber 0 Autos im Fall einer unbelegten Zapfsäule!!

3) Weitere Modellierung:

In einer zukünftigen Version könnte man noch eine Rückkopplung modellieren:

Die Ankunftsrate hängt von der Länge der Warteschlange ab, d.h. wenn ein Autofahrer eine lange Warteschlange sieht, fährt er weiter und stellt sich nicht an.

#### Algorithmus

##### Tankstelle mit einer Zapfsäule

Der Zustand der Tankstelle wird durch die Länge der Warteschlange (es soll genau eine geben!!) und die Eigenschaft der Zapfsäule (frei / belegt) charakterisiert.

Dieser Zustand wird durch das Tupel (länge, eigenschaft) angegeben.

An der Tankstelle passieren die folgenden Aktionen:

1) Zugang

Im Durchschnitt kommen pro Zeiteinheit eine bestimmte Menge Autos an der Tankstelle an.

2) Abgang

Im Durchschnitt verlassen (nach dem Tanken) pro Zeiteinheit eine bestimmte Menge Autos die Tankstelle.

3) Aufrücken:

Sobald eine Zapfsäule frei ist, wird diese sofort von einem Auto in der Warteschlange belegt, wodurch die Warteschlange um ein Auto kleiner wird.

Der Zustand - beschrieben durch das Paar (länge, eigenschaft) - der Tankstelle am Anfang ist: (0, frei)

Anschließend geschehen immer wiederkehrend die folgenden Aktionen:

Zugang, Aufrücken, Abgang, Aufrücken

In Pseudocode:

summe=0;

int länge=0;

zustand = (0, frei);

aufrücken(zustand);

for (i=0; i<anzahlSimulationen; i++){

zugang(zustand);

aufrücken(zustand);

abgang(zustand);

aufrücken(zustand);

summe=summe+länge;

}

mittelwert = summe/ anzahlSimulationen;

Aktion zugang_bestimmen

if(Autoankunft wird erwürfelt)

länge++;

Aktion aufrücken

if(Zapfsäule ist frei und länge > 0){

eigenschaft = belegt;

länge --;

}

Aktion abgang_bestimmen

if(Zapfsäule ist belegt){

if(Autoabgang wird erwürfelt)

eigenschaft = frei;

}

##### Tankstelle mit mehreren Zapfsäulen

Der Zugang ist genauso groß wie bei einer Zapfsäule.

Das Aufrücken bezieht sich nun auf alle Zapfsäulen.

Der Abgang wird parallel für alle Zapfsäulen gemacht.

In Pseudocode:

summe=0;

zustand = (0, frei);

aufrücken(zustand);

for (i=0; i<anzahlSimulatione; i++){

zugang(zustand);

aufrücken(zustand);

abgang(zustand);

aufrücken(zustand);

summe=summe+länge;

}

mittelwert = summe/ anzahlSimulationen;

Aktion zugang_bestimmen

if(Autoankunft wird erwürfelt)

länge++;

Aktion aufrücken

for(i=0; i<anzahlZapfsäulen; i++){

if(Zapfsäule[i] ist frei und länge > 0){

eigenschaft[i] = belegt;

länge --;

}

}

Aktion abgang_bestimmen

for(i=0; i<anzahlZapfsäulen; i++){

if(Zapfsäule[i] ist belegt){

if(Autoabgang wird erwürfelt)

eigenschaft[i] = frei;

}

##### Programmierung in C (1 Zapfsäule)

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"

#include "time.h"

double rand_0_1();

double min(double z1, double z2);

int main()

{

// Ankunftsrate Lamda (Autos/Zeiteinheit) = Input der Warteschlange

const double ankunftsrate = 2;

// Bedienungsrate mü (Autos/Zeiteinheit) = Output der Warteschlange

const double bedienungsrate = 3;

// mittlere Länge der Warteschlange

double mittlereLaengeDerWarteschlange;

// mittlere Wartezeit in der Warteschlange

double mittlereWartezeitInDerWarteschlange;

// mittlere mathematisch berechnete Länge der Warteschlange

double E_L;

// mittlere mathematisch berechnete Wartezeit in der Warteschlange

double E_W;

// ZapfsÃ¤ule frei = 0, belegt = 1

int zustandZapfsaeule;

// ZapfsÃ¤ule frei = 0, belegt = 1

long anzahlSimulationsschritte = 600000;

long anzahlIntervalleInZeiteinheit=60;

long simulationsschritt;

// Anzahl wartender Kuden = Länge der Warteschlange

long anzahlWartenderKunden = 0;

// Summe aller Längen der Warteschlangen

long summeWartenschlangenLaenge = 0;

// Wahrscheinlichkeit für einen Zugang

double pAnkunft;

// Wahrscheinlichkeit für einen Abgang

double pBedienung;

// Faktor für Anzahl der Simulationsschnritte

int k=10000;

double zufall;

// srand bitte nur EINMAL aufrufen !!!!!!

srand((unsigned)time(NULL));

pAnkunft = (double)ankunftsrate / (double)anzahlIntervalleInZeiteinheit;

pBedienung = (double)bedienungsrate

/(double)anzahlIntervalleInZeiteinheit;

// initialisieren des Zustands

anzahlWartenderKunden = 0;

// Zapfsäule ist am Anfang frei

zustandZapfsaeule = 0;

anzahlSimulationsschritte = k / min(pAnkunft,pBedienung);

for (simulationsschritt = 0; simulationsschritt <

anzahlSimulationsschritte; simulationsschritt++) {

// Zugang (für Warteschlangensystem)

zufall=rand_0_1();

if (zufall < pAnkunft){

anzahlWartenderKunden++;

}

// Aufrücken der Autos

if(zustandZapfsaeule==0 && anzahlWartenderKunden > 0){

zustandZapfsaeule=1;

anzahlWartenderKunden--;

}

// Abgang (für Warteschlangensystem)

if(zustandZapfsaeule==1){

zufall=rand_0_1();

if (zufall < pBedienung){

zustandZapfsaeule=0;

}

}

// Aufrücken der Autos

if(zustandZapfsaeule==0 && anzahlWartenderKunden > 0){

zustandZapfsaeule=1;

anzahlWartenderKunden--;

}

summeWartenschlangenLaenge = summeWartenschlangenLaenge +

anzahlWartenderKunden;

}

mittlereLaengeDerWarteschlange=(double)summeWartenschlangenLaenge/

(double)anzahlSimulationsschritte;

E_W = ankunftsrate/(bedienungsrate*(bedienungsrate-ankunftsrate));

E_L = ankunftsrate * E_W;

printf("summeWartenschlangenLaenge=%d\n",summeWartenschlangenLaenge);

printf("mittlereLaengeDerWarteschlange=%f\n",

mittlereLaengeDerWarteschlang);

printf("E_L = %f\n",E_L);

printf("E_W = %f\n",E_W);

printf("pAnkunft = %f\n",pAnkunft);

printf("pBedienung = %f\n",pBedienung);

char x;

scanf("%c",&x);

return 0;

}

double rand_0_1(){

// RAND_MAX = 2^15-1

double zufall;

// Zufallszahl im Intervall [0;1]

zufall = (double)(rand())/RAND_MAX;

return zufall;

}

double min(double z1, double z2){

if(z1<z2)

return z1;

else

return z2;

}

# Wetten

## Beschreibung

Am 28.6.2012 waren die Quoten in der Fuball-Europameisterschaft für das Spiel

Deutschland - Italien wie folgt:

Sieg Deutschland:		1,9

Unentschieden:		3,35

Niederlage Deutschland:	4,7

Das bedeutet:

Wenn man z.B.auf eine Niederlage Deutschlands 100 Euro gesetzt hat, bekommt man

4,7  100 = 470 Euro Geld vom Wettbüro mybet.com

Bei einem Einsatz von 100 Euro hat man also einen Gewinn von

470 Euro - 100 Euro = 370 Euro

gemacht.

## Spielstrategien

Kann man eine Wette so gestalten, daß man auf jeden Fall einen Gewinn macht?

Nein, da der Mensch keine "göttlichen Fähigkeiten" der Prognose besitzt, kann er eine Wette verlieren und damit hat man den Einsatz verloren.

Aber man kann mehrere Wetten abschließen und damit eine Gesamtwette bilden, die aus mehreren Teilwetten besteht.

Kann man eine Gesamtwette so gestalten, dass man auf jeden Fall einen Gesamtgewinn macht?

Ja, falls die Quoten es zulassen (siehe folgendes Besipiel)

Gewinnbringende Gesamtwette

| Quote q1 Einsatz E1 Gewinn G1 | Quote q2 Einsatz E2 Gewinn G2 | Quote q3 Einsatz E3 Gewinn G3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 10 |
| 100 | 200 | 300 |
| = 10*100-(100+200+300) = 400 | = 10*200-(100+200+300) = 1400 | = 10*300-(100+200+300) = 2400 |

Minimaler Gesamtgewinn = 2400

Definition:

Eine Teilwette eines Gesamtwette heißt potentiell gewinnbringend genau dann wenn bei einem Gewinn dieser Wette der Geamtgewinn > 0 ist.

Man muß also die Einsätze so bilden, daß alle 3 Wetten jeweils potentiell gewinnbringend sind.

Da das Wettbüro die Quoten so berechnet, daß dies nie der Fall sein wird (sonst wäre das Wettbüro pleite), wird die Strategie gewählt, die eine möglichst große Anzahl (also 2) von Teilwetten jeweils potentiell gewinnbringend macht.

Unter diesen wählt man dann die mit dem größten Gewinn aus.

## Eine Spielstrategie

Bei einem vorgegebenen maximalem Verlust, den die Gesamtwette nicht überschreiten darf, werden 2 potentiell gewinnbringende Teilwetten gesucht, so daß deren minimaler potentiell gewinnbringender Gesamtgewinn möglichst groß wird.

Beispiel

| Quote q1 Einsatz E1 Gewinn G1 | Quote q2 Einsatz E2 Gewinn G2 | Quote q3 Einsatz E3 Gewinn G3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 |
| 50 | 200 | 100 |
| = 2*50-(50+200+100) = -250 | = 3*200-(50+200+100) = 250 | = 5*100-(50+200+100) = 150 |

Minimaler Gesamtgewinn = -250

Minimaler potentiell gewinnbringender Gesamtgewinn = 150

Wichtige Frage:

Kann man eine Gesamtwette finden, die einen minimaler Gesamtgewinn nicht unterschreitet (also garantiert, daß ein möglicher Verlust nicht überschritten wird) und der minimale potentielle gewinnbringende Gesamtgewinn möglichst groß werden läßt.

Dies könnte man -sofern man genügend Zeit hat - durch "Probieren" herausfinden.

## Konkrete Aufgabe

Gesucht: Eine Gesamtwette mit

Minimalem Gesamtgewinn = -20 und minimalem potentiell gewinnbringendem Gesamtgewinn.

Suche durch Probieren

Wette 1

| Quote q1 Einsatz E1 Gewinn G1 | Quote q2 Einsatz E2 Gewinn G2 | Quote q3 Einsatz E3 Gewinn G3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | 9 |
| = 2*4-(4+7+9) = -12 | = 3*7-(4+7+9) = 1 | = 4*8-(4+7+9) = 12 |

Minimaler Gesamtgewinn = -12

Minimaler potentiell gewinnbringender Gesamtgewinn = 1

Wette 2

| Quote q1 Einsatz E1 Gewinn G1 | Quote q2 Einsatz E2 Gewinn G2 | Quote q3 Einsatz E3 Gewinn G3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 4 | 10 | 11 |
| = 2*4-(4+10+11) = -17 | = 3*10-(4+10+11) = 5 | = 4*11-(4+10+11) = 19 |

Minimaler Gesamtgewinn = -17

Minimaler potentiell gewinnbringender Gesamtgewinn = 5

Wette 3

| Quote q1 Einsatz E1 Gewinn G1 | Quote q2 Einsatz E2 Gewinn G2 | Quote q3 Einsatz E3 Gewinn G3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 0 | 11 | 8 |
| = 2*0-(0+11+8) = -19 | = 3*11-(0+11+8) = 14 | = 4*8-(0+11+8) = 13 |

Minimaler Gesamtgewinn = -19

Minimaler potentiell gewinnbringender Gesamtgewinn = 13

Bis jetzt ist Wette 3 am besten.

Aufgabe:

Schreiben Sie ein Programm, das durch "Brute Force" eine optimale Wette bestimmt.